- 附件1

- 2025年全区交通运输行业“宁行千里杯”

- 公路养护作业人员技能大赛理论知识题库

- 一、单项选择题（600题）。

- 1.（ A ）是指公路整体性能良好但有轻微病害，为延缓性能过快衰减、延长使用寿命而预先采取的主动防护工程。

- A、预防养护  B、修复养护  C、专项养护  D、应急养护

- 2.厚度在（ B ）的沥青混合料罩面称为薄层罩面。

- A、5～20mm   B、25～40mm   C、45～60mm   D、60～75mm

- 3.从业主体信用评价工作依托省级系统按照（ D ）的原则开展。

- A、实时计分、动态评价、月度汇总    B、动态评价、年度汇总

- C、实时计分、动态评价    D、实时计分、动态评价、年度汇总

- 4.（ C ）负责依法为市场主体、社会公众、招标投标行政监督部门等提供招标投标综合服务，不得与招标投标行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。

- A、招标代理机构     B、政务服务中心

- C、公共资源交易平台运行服务机构    D、自治区人民政府

- 5.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过项目估算价的（ C ）且不得高于50万元，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

- A、百分之三  B、百分之一  C、百分之二  D、百分之四

- 6.养护工程质量检验评定单元划分应在（ C ）进行。

- A、设计阶段  B、招投标阶段  C、施工准备阶段  D、施工阶段

- 7.路面应完成压实并冷却至表面温度低于（ A ）℃后方可开放交通或在路面上进行其他作业。

- A、50  B、60  C、70  D、90

- 8.灌缝材料溢出、污染路面、被车辆卷走、脱落等的累计长度不得超过灌缝总长度的（ A ）%。

- A、3      B、5      C、10      D、1

- 9.（ A ）测定土路基的压实度，可以直接作为质量检验评定的方法。

- A、挖坑灌砂法    B、沉降法

- C、无核密度仪法  D、核子密度湿度仪法

- 10.桥梁技术状况评定中最小的评定单元是（ B ）

- A、部件   B、构件   C、上部结构   D、下部结构

- 11.公路技术状况评定工作，应遵循客观、科学和（ B ）的原则。

- A、合理    B、高效    C、快速    D、精准

- 12.公路技术状况检测以（ C ）路段为基本检测或调查单位。

- A、100m  B、500m   C、1000m  D、2000m

- 13.公路技术状况评价包含的内容有（ A ）。

- A、路面、路基、桥隧构造物和沿线设施

- B、路面、路基、桥梁构造物和沿线设施

- C、路面、桥梁、涵洞和沿线设施

- D、路面、路基、桥梁、隧道、涵洞

- 14.桥梁和涵洞评定为（ D ）时，MQI=0 。

- A、四类桥梁和危险类涵洞   B、五类桥梁和较差类涵洞

- C、三类桥梁和差类涵洞   D、五类桥梁和危险类涵洞

- 15.公路桥梁初始检查应在（ B ）进行。

- A、竣工验收时   B、交付一年后   C、交付二年后

- D、以上都可以

- 16.二级公路上，1座单跨为150米的拱桥，该桥的养护检查等级为（ B ）。

- A、I级   B、II级   C、III级   D、以上都不是

- 17.公路按技术等级分为等级公路、等外公路，其中等级公路共分为（ B ）个等级。

- A、4    B、5    C、3    D、6

- 18.公路交通情况比重调查每（ C ）年进行一次。

- A、5    B、2    C、1    D、半

- 19.路堑是指 （ C ）于原地面的（    ）方路基。

- A、高  挖    B、高  填   C、低  挖   D、低  填

- 20.现有路基护栏共分为（  D  ）个防护等级。

- A、3   B、4    C、5    D、6

- 21.公路设计时速在80km/h以上时其行车道宽度应为（A）m。

- A、3.75   B、3.5    C、3.25    D、3.0

- 22.一般聚合物改性沥青混合料的摊铺温度不低于（ C  ）℃。

- A、90   B、120    C、160    D、150

- 23.在《公路技术状况评定标准》当中，将公路技术状况分为（ C  ）个等级。

- A、3    B、4    C、5    D、6

- 24.桥梁经常性检查是指对桥面设施、上下部结构及其附属设施进行一般性检查，每季度不少于（  D  ）次。

- A、4    B、3     C、2     D、1

- 25.混凝土路面不贯穿路面板全部厚度的接缝是（  B  ）。

- A、伸缝   B、缩缝    C、施工缝     D、透底缝

- 26.（ A ）实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

- A、安全生产工作    B、项目管理工作    C、生产经营

- D、养护管理工作

- 27.沥青路面的沥青层必须在( D )完全渗透入基层后方可铺筑。

A、封层油   B、粘层油   C、沥青油    D、透层油

- 28.当占用路面进行人工移动养护作业时，宜封闭一定范围的养护作业区域，并按（ A  ）的有关规定执行。

- A、临时养护作业              B、长期养护作业

- C、短期养护作业              D、移动养护作业

- 29.拆除交通标志时，必须保证原有标志的指示、警示等功能，可布设（ D  ）标志。

- A、警示性     B指导性    C、移动式    D、临时性

- 30.缺陷责任期自实际（  C  ）日期起计算。

- A、实际完工日期    B、实际交工日期   C、实际竣工日期

- 31.《公路工程技术标准》规定，一条公路应采用同一净高。高速公路、一级公路的净高应为（ C ）m。

- A、4.00      B、4.50      C、5.00      D、5.50

- 32.桥梁按跨径和长度分为：（ A  ）

- A、特大桥、大桥、中桥、小桥   B、大桥、中桥、小桥、涵洞

- C、大桥、中桥、小桥   D、特大桥、大桥、中桥、小桥、涵洞

- 33.依法必须进行招标的公路工程，自招标文件开始发售之日起至投标人递交投标文件截止之日止，不得少于（ C ）日。

- A、10     B、15      C、20       D、30

- 34.养护工程应当按照前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收等程序组织实施，（ D  ）除外。

- A、预防养护   B、修复养护  C、专项养护   D、应急养护

- 35.（ D ）可以按照技术方案组织实施。

- A、预防养护   B、修复养护   C、专项养护   D、应急养护和技术简单的养护工程

- 36.养护工程设计实行动态设计。（ A ）单位应当及时跟踪公路病害发展情况，并根据需要进行设计变更。

- A、设计    B、监理    C、施工   D、建设

- 37.除（ D）外，养护工程施工应当选择交通流量较小的时段，并按照有关规定向社会公告。

- A、预防养护   B、修复养护  C、专项养护  D、应急养护

- 38.（  D ）按照交工验收和竣工验收两阶段执行。

- A、预防养护    B、修复养护    C、专项养护    D、技术复杂程度高或投资规模较大的养护工程

- 39.自治区交通运输厅负责实施的项目在使用农民工时，在建设单位与中标的施工企业签订施工合同后，在每期计量支付时应当扣除（  C ）%的工程进度款作为农民工工资保证金。

- A、1       B、1.5     C、2     D、3

- 40.测定混凝土的立方体抗压强度时，规定的龄期是（ D  ）。

- A、3天    B、7天    C、21天    D、28天

- 41.《公路工程技术标准》规定，设计行车速度为60km/h，最大纵坡应为（ C  ）。

- A、4%    B、5%     C、6%     D、7%

- 42.根据现行《公路技术状况评定标准》，沥青路面车辙损坏程度中重度车辙深度为大于（ C  ）。

- A、5mm    B、10mm     C、15mm     D、20mm

- 43.《公路技术状况评定标准》（JTC H20-2007）高速公路、一级公路路面技术状况PQI各分项指标路面行驶质量指数RQI权重是（ B ）。

- A、0.35    B、0.40   C、0.15    D、0.10

44.对于技术特别复杂的养护工程，可以采用（ C  ）设计。

A、一阶段施工图    B、两阶段施工图

C、技术设计和施工图设计两阶段    D、技术方案

45.短期养护作业是指定点作业时间大于４小时且小于或等于（ D ）的各类养护作业。

A、４小时  B、８小时  C、1２小时  D、24小时

46.（ A ）应组织制订养护作业应急预案，当发生突发事件时，应及时启动应急预案。

A、长期养护作业  B、短期养护作业  C、临时养护作业  D、移动养护作业

47.适用于一阶段验收的养护工程项目一般在工程完工交付使用后（ A ）之内完成验收。

A、6个月  B、12个月  C、18个月  D、24个月

48.适用于两阶段验收的养护工程项目，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在养护工程质量缺陷责任期满后（ B ）之内完成竣工验收。

A、6个月  B、12个月  C、18个月  D、24个月

49.公路养护维修作业控制区最重要的一个分区是（ A ）

A、警告区   B、缓冲区   C、工作区   D、终止区

50.（ C ）是保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段。

A、上游过渡区   B、过渡区   C、下游过渡区  D、缓冲区

51.生产经营单位的（ B ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。

A、法人  B、主要负责人   C、技术负责人   D、安全负责人

52.生产经营单位（ D ）以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

A、可以   B、必须   C、应该   D、不得

53.生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并（ D ）依法履行安全生产方面的义务。

A、可以   B、必须   C、应当   D、应该

54.施工单位应当根据工程施工作业特点、安全风险以及施工组织难度，按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员， 5000万元以上不足2亿元的按每（ C ）万元不少于1名的比例配备。

A、3000，   B、4000   C、5000   D、6000

55.生产经营单位的特种作业人员（ C ）按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

A、可以   B、必须   C、应当   D、应该

- 56.公路养护工程是指在一段时间内集中实施并按照项目进行管理的公路养护作业，不包括（ C ）和公路改扩建工作。

A、预防养护   B、修复养护   C、日常养护  D、应急养护

- 57.招标人最迟应当在中标通知书发出后（  ）日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后（ B ）日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。

- A、3,3    B、5,5    C、7,7    D、15,15

- 58.公路隧道养护等级为二级时，土建结构经常检查频率是（B）。

- A、1次/季度   B、1次/2 月   C、1次/半年   D、1次/年

59.避险车道应设置完备的（ C ）。

A、照明系统   B、监控系统  C、排水系统   D、救援系统

60.公路上跨桥梁或隧道内净空高度小于（ A ）时，可设置防撞限高架。

A、4.5m       B、3.5m       C、3m       D、2.5m

61.减速丘可用于（ D ）公路进入城镇、村庄的路段，或者进入干线的支路上。

A、高速、一级       B、一级、二级

C、二级、三级       D、三级、四级

62.新建或改建桥梁应进行（ B ）。

A、日常巡查   B、初始检查  C、定期检查   D、经常检查

63.车辙应按长度（m ）计算，检测结果应用影响宽度（C ）换算成损坏面积。

A、0.3m        B、0.5m      C、0.4m       D、0.6m

- 64.公路技术状况评定指标（ C ）评定为良。

A、≥70，<80         B、≥70，≤80

C、≥80 ，<90        D、≥80，≤90

- 65.一级公路路面损坏状况指数PCI大于等于（ B ）为优。

A、92       B、90       C、88        D、80

66.桥梁支座的检查（ D ）不应少于1次。

A、每半月     B、每月     C、每两月     D、每季度

67.单孔跨径（ B ）的桥梁，应设立永久观测点，定期进行控制检测。

A、不小于90m         B、不小于60m

C、大于90m           D、大于60m

68.涵洞经常检查应（ C ）不少于一次。

A、每月      B、每两月     C、每季度     D、每年

69.公路养护作业工作区的最大长度不宜超过（ C ）。

A、2km      B、3km     C、4km     D、5km

70.二级公路设计速度为80km/h或60km/h时，公路养护作业控制区限速控制值为（ A ）。

A、40km/h、30km/h     B、50km/h、40km/h

C、60km/h、50km/h     D、60km/h、40km/h

- 71.对沥青路面技术状况指数（PQI）及其各分项指标中任一项指标评价为（ B ）以下的路段，应安排修复养护。

- A、良        B、中        C、次        D、差

- 72.根据《公路工程技术标准》，下列公路隧道中，属于长隧道的是（ C ）。

- A、长483米的隧道        B、长875米的隧道

- C、长1560米的隧道       D、长3459米的隧道

- 73.根据《公路工程标准施工招标文件》，①中标通知书、②合同协议书、③技术规范、④项目专用合同条款，这四项合同文件解释的优先顺序是（ D  ）。

- A、①③②④   B、④②③①   C、③②①④  D、②①④③

- 74.《公路桥涵设计通用规范》规定，大、中桥梁纵坡一般不宜大于（  C ）。

- 2%        B、3%        C、4%        D、5%

- 75.桥梁定期检查周期视桥梁技术状况而定，最长不得超过（  C ）。

- 1年      B、2年      C、3年      D、4年

- 76.间隙式交通量观测时间为每月逢（ A  ）进行。

- A、5日      B、10日      C、15日      D、25日

- 77.钢筋混凝土梁桥腹板斜向裂缝允许最大缝宽为（ C  ）。

- A、0.2mm     B、0.25mm      C、0.3mm      D、0.5mm

- 78.沥青路面车辙病害调查人工时，应将条状修补的调查长度（m）乘以影响宽度（ D  ）换算成面积。

- A、0.2m      B、0.25m      C、0.3m      D、0.4m

- 79.公路技术状况评定指标MQI值（ D  ）为优良。

- A、≥60      B、≥ 70      C、≥ 80       D、≥ 90

- 80.桥梁技术状况评定为三类桥的养护对策措施为（ C  ）。

- A、正常养护    B、小修     C、中修     D、大修

- 81.沥青路面坑槽病害修补应按（ B  ）原则进行修补。

- A、圆坑圆补  B、圆坑方补   C、圆坑斜补   D、小坑大补

82.公路养护工程质量缺陷责任期一般为（ B ）个月，最长不超过（）个月。

- A、12、24     B、6、12    C、3、6     D、9、15

- 83.桥涵不能满足使用要求，为提升其技术标准、荷载等级、通行能力、抗灾能力而实施的工程为（ B  ）。

- A、应急养护工程          B、桥涵改建工程

- C、专项养护工程          D、修复养护工程

- 84.铺筑厚度小于40mm的功能性罩面属于（ A ）。

- A、预防养护  B、修复养护   C、日常养护   D、专项养护

- 85.公路养护工程（ B  ）采用两阶段施工图设计。

- A、中修工程  B、大修工程   C、修复养护   D、预防养护

86.路基翻浆现象主要发生在（ B  ）。

A、春季　　　 B、夏季　　  C、秋季　　  D、冬季

87.日常巡查车辆速度，二级及二级以下公路不宜大于（ B  ），应开启车辆闪光灯和闪光箭头。

A、30km/h       B、40km/h      C、50km/h      D、60km/h

88.挖方路堤横断面的基本形式是(  B  )。

A、路堤                       B、路堑

C、零填零挖路基               D、半填半挖路基

89.夏季连续三天最高气温达到（ C ）及以上，沥青路面表层温度达到60℃及以上时，对易发生车辙、波浪拥包的路段及上坡、弯道、桥面铺装、重载交通等路段，宜进行洒水降温作业，或进行交通管制。

A、30℃        B、32℃       C、35℃     D、40℃

90.路面坑槽修补时，坑槽轮廓线与行车方向平行或垂直，并超过坑槽破损边界（ B ）。

A、5～10cm                      B、10～15cm

C、15～20cm                     D、20cm以上

91.交通锥布设间距不宜大于10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于（ A ）。

A、4m        B、6m        C、8m     D、12m

92.移动养护维修作业主要有绿化浇水、（  B  ）等。

A、桥梁加固      B、路面清扫       C、路面维修

93.出现轻微泛油时，可撒布（ B  ）粒径的碎石或粗砂，并采用压路机或行车碾压。

A、1～3mm      B、1～5mm    C、3～5mm   D、3～10mm

94.警告区是从最前面的施工标志牌开始到（ C ）第一个渠化装置为止。

A、工作区        B、缓冲区         C、上游过渡区

95.以下表示路面损坏状况指标的是（ B  ）。

- PQI          B、PCI       C、TCI       D、PSSI

96.如果某路段被评为良等路，那么该路段MQI的取值范围是（ B ）。

A、 0≥MQI≥80      B、90>MQI≥80

C、90>MQI>80        D、90≥MQI＞80

- 97.（  A ）是路面平整度养护质量标准评价指标。

- A、路面综合破损率DR            B、路面强度系数SSI

- C、行驶质量指数RQI             D、横向力系数SFC

- 98.微表处必须采用（ A  ）沥青。

A、改性乳化沥青      B、普通乳化沥青

C、液体石油沥青      D、煤沥青

99.绿化日常管理维护人员要根据实际情况及时对绿化苗木进行（ D ）等。

A、补植补栽、修剪、施肥

B、浇水、修剪 、施肥

C、补植补栽、施肥、病虫害防治、

D、修剪、施肥、病虫害防治、补植补栽

100.压实度（ A  ），是路基质量控制的重要指标之一。

A、是现场干密度和室内最大干密度的比值

B、是室内最大干密度和现场干密度的比值

C、是现场密度和室内最大密度的比值

D、是室内最大密度和现场密度的比值

101.严重影响沥青路面行驶质量和威胁路面行驶安全的病害是 （  D ），因此一般出现后需要立即进行修补。

- A、沉陷     B、波浪拥包     C、车辙     D、坑槽

102.沥青路面坑槽浅的坑洞仅限于路面表层，往往是表面 （ A ）发展的结果。

A、松散      B、龟裂     C、块状裂缝     D、横向裂缝

103. （  C ）在于拦截山坡流向路基的水流，防止路堤坡脚受冲刷或促使路堤沿坡面滑塌。

A、边沟    B、排水沟    C、截水沟    D、急流槽

104.以下选项不属于地表排水设施类型的是（ C  ）。

A、边沟      B、截水沟      C、盲沟      D、排水沟

105.桥梁日常巡查不包括下列哪项内容（ C  ）。

A、桥路连接处是否异常　　　 B、标志标牌是否完好

C、排水设施有无堵塞和破损　　 D、桥梁是否存在异常的振动、摆动和声响

106.桥梁技术状况评定为3类的桥梁，主要部件材料有较多（ A  ）中等缺损，结构受力裂缝宽度超过设计限值，或出现轻度功能性病害，发展缓慢，尚能维持正常使用功能。

A、10%以内   B、10%～20%    C、20%～50%   D、50%以上

107.养护检查等级为Ⅱ、Ⅲ级的桥梁，在定期检查中发现（ C  ）类构件时，加固处治前应提高经常检查频率。

A、2     B、3     C、4     D、5

108.养护检查等级为Ⅱ级的桥梁，经常检查每（ C  ）不应少于1次。

A、10天      B、一个月     C、两个月     D、半年

109.处于抗震设防烈度为Ⅶ度及Ⅶ度以上地区未经过抗震设计的既有桥梁或因使用环境发生变化影响抗震性能的桥梁，应进行桥梁抗震性能评价（  D ）。

A、Ⅳ度～Ⅴ度                   B、Ⅴ度～Ⅵ度

C、Ⅵ度～Ⅶ度                   D、Ⅶ度及Ⅶ度以上

- 110.根据公路等级、隧道长度和交通量大小，公路隧道养护可分为（  B ）个等级。

- 二         B、三        C、四           D、五

- 111.公路隧道土建结构定期检查的周期应根据隧道技术状况确定，宜每（ C  ）一次，最长不得超过3年1次。

A、季度       B、半年      C、1年       D、2年

112.沥青砼路面中碎石选用时应选用耐磨、有棱角和与沥青粘结力较强的（ B  ）。

A、酸性石料   B、碱性石料   C、中性石料   D、不要求

113.（ B  ）用来表明沥青的抗变形能力。

- A、塑性   B、针入度   C、软化点   D、溶解度

- 114.公路技术状况等级分为优、良、中、次、差五个等级，其中MQI中等级划分标准为（ D  ）。

- A、≥85，<95 B、≥75，<85 C、≥80，<90 D、≥70，<80

- 115.公路损坏分类中，横向裂缝按照损坏程度分为轻度和重度，其中轻度裂缝为主要裂缝，宽度小于或等于（ C  ）。

- A、1mm         B、2mm          C、3mm        D、5mm

- 116.二级及二级以上公路路面清扫作业频率宜不少于（ A  ）。

- A、1次/天    B、2次/天     C、1次/周   B、2次/周

- 117.采用铺草皮或利用天然草加固土路肩时，草皮或天然草应定期修剪，草高不易超过（ B  ），以利于排水，并保持路容美观。

- A、100mm     B、150mm      C、200mm       D、250mm

- 118.《公路工程技术标准》中规定的各级公路所能适应的交通量是指（  A ）。

- A、年平均日交通量       B、日平均小时交通量

- C、最大交通量           D、高峰小时交通量

- 119.每年春季或秋季，宜在乔木树干上距地面（ C  ）高度范围内刷涂白剂。

- A、0-0.5m    B、0.5-1m     C、1-1.5m     D、1.5-2m

- 120.单孔跨径不小于（ B  ）的桥梁，应设永久观测点。

- A、30m       B、60m       C、90m      D、150m

121.受到处分的事业单位工作人员对处分决定不服的，可以自知道或者应当知道该处分决定之日起（ C  ）日内向原处分决定单位申请复核。

A、7     B、15     C、30    D、60

- 122.按照公路隧道养护等级，一级不低于1次/月，二级不低于（  B ），三级不低于1次/季度。

- A、2次/月   B、1次/2月   C、2次/2月   D、3次/季度

- 123.根据《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023），高速公路日常巡查频率为（ A ）。

- A、每天不少于1次   B、每2天1次

- C、每周2次         D、每月1次

- 124.灌缝、贴缝宜在气温（ B  ）以上施工，不得在雨天施工。

- A、0℃       B、5℃     C、10℃      D、15℃

- 125.《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142 - 2019）中，微表处技术适用于（ B ）。

- A、新建路面施工   B、路面轻微病害处治   C、路面结构补强   D、水泥路面改造

- 126.在路面调查中，车辙的损坏面积按照车辙的长度乘以（ D  ）计算。

- A、0.1m      B、0.2m      C、0.3m       D、0.4m

- 127.沥青路面预防养护措施铺筑厚度应小于（ C  ）。

- A、2cm      B、3cm      C、4cm       D、5cm

- 128.标志缺损应按处计算，经统计，计算单元内百米标有10个损坏了，最终百米标应按（  C ）处计算。

- A、1         B、3         C、4          D、10

- 129.存在5类桥梁、5类隧道、危险涵洞及影响交通安全的重度边坡坍塌的评定单元，其MQI值应取（ D  ）。

- A、PQI的评定值          B、BCI的评定值

- C、TCI的评定值          D、0

- 130.涵洞经常检查（ C  ）不少于1次。

- A、每旬    B、每月     C、每季度     D、每半年

- 131.一座桥梁总跨径大于30米(不含)，小于100米(不含)，且单孔跨径在40米(含)到100米(含)之间。这样的桥属于（ B  ）。

- A、特大桥    B、大桥     C、中桥      D、小桥

- 132.《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）规定，薄层罩面的铺筑厚度为（ C  ）。

- A、20mm-30mm B、20mm-40mm C、25mm-40mm  D、40mm-60mm

- 133.桥梁技术状况评定中，桥面铺装各项检查指标的标度最大为（ C  ）。

- A、2类        B、3类        C、4类      D、5类

- 134.养护检查等级为Ⅰ级的桥梁，经常检查每月不应少于（ A  ）次。

- A、1     B、2     C、3    D、4

- 135.水泥混凝土路面行驶质量指数RQI等级划分标准，“优”应为（ B  ）。

- A、RQI≥90    B、 RQI≥88   C、 RQI≥92   D、RQI＞88

- 136.长度大于（ A ）的整车道修复不计为路面修补损坏。

- A、5m       B、10m        C、30m        D、100m

- 137.预防养护的预期使用年限应根据交通荷载等级、原路状况、投资计划和选用的技术措施等因素合理选择，宜为（ C  ）。

- A、2-3年     B、2-4年      C、2-5年     D、2-6年

- 138.二级公路沥青路面结构性修复设计年限为（ D  ）。

- A、3-4年     B、4-6年      C、5-8年    D、8-12年

- 139.下列（  D ）不属于预防性养护。

- A、涂装修补 B、砼裂缝封闭 C、冲刷防护  D、斜拉索更换

- 140.公路出现明显病害或部分丧失服务功能，为恢复技术状况而进行的功能性、结构性修复或定期更换，属于（ D  ）。

- A、专项养护工程        B、应急养护工程

- C、预防养护工程        D、修复养护工程

- 141.养护工程设计实行（ A  ）。设计单位应当及时跟踪公路病害发展情况，并根据需要进行设计变更。

- A、动态设计  B、静态合计  C、技术设计  D、施工图设计

- 142.公路日常维护、灾毁抢修、应急保通等基本公共服务，可由公路管理机构、运营单位（ C  ）或（   ）。

- A、必须公开招标  邀请招标   B、直接提供  上报预算

- C、直接提供  委托实施  D、必须单一来源采购  专业人员

- 143.凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国（  C ）。

- A、人民    B、国民    C、公民    D、居民

- 144.隧道渗漏水处治每（  B ）米累计长度作为一个养护单元。

- A、100       B、200         C、300          D、400

- 145.衬砌背后压（注）浆时注浆孔间距的允许偏差为（A ）mm。

- A、±50         B、±55       C、±30     D、±10

- 146.套（嵌）拱加固其保护层厚度检查频率为每（ C ）米检查（    ）处。

- A、10，5       B、20，5     C、 10，3     D、 20，3

- 147.应（ B ）组织一次公路网级路基技术状况指数SCI调查与评定。

- A、半年        B、每年      C、2年       D、4年

- 148.路基养护应包括（ C  ）。

- A、日常养护    B、养护工程     C、日常养护和养护工程

- D、应急工程

- 149.下列哪项不属于路基养护工作范围。（ D  ）

- A、路肩    B、路堤与路床    C、特殊路基    D、涵洞

- 150.当路肩杂草高于（  C ）需要及时修剪。

- A、5cm        B、10cm        C、15cm       D、25cm

- 151.路基病害调查时一个基本单元路段长度为（ A ），并对上、下行方向分别调查。

- A、1000m      B、2000m      C、3000m      D、5000m

- 152.当路基发生不均匀沉降时，可采用以下哪项技术进行处理（  C ）。

- A、钢管桩     B、强夯      C、注浆     D、反压护道

- 153.除应急养护外，养护工程施工应选择（ A  ）时段，并按照有关规定向社会公告。

- A、交通流量较小   B、交通流量较大   C、节假日

- 154.安全生产的责任主体是：（ A ）

- A、生产经营单位   B、交通运输部  C、各省交通运输厅    D、各市交通运输局

- 155.建立安全生产监管执法人员依法履行法定职责制度，实行重大安全风险（ B  ）。

- A、挂牌     B、一票否决   C、依法查处    D、全员排查

- 156.就地热再生技术的优势，不包括（ C  ）。

- A、环保  B、快速  C、修复结构性车辙 D、作为表面层使用

- 157.下列再生技术中，资源循环链最短，材料剩余价值利用率最高的技术是（  B ）。

- A、厂拌热再生   B、就地热再生   C、厂拌冷再生   D、就地冷再生

- 158.就地热再生施工中，不打碎骨料的翻松技术是（ C  ）。

- A、铣刨       B、热铣刨      C、耙松    D、分层铣刨

- 159.下面（ A  ）技术可实现沥青路面结构层间完全连续，满足结构技术时假设条件。

- A、就地热再生  B、薄层罩面   C、微表处  D、铣刨回铺

- 160.以下哪种加固方法不属于表观修补（ D  ）。

- A、裂缝修补 B、缺陷修补 C、结构防腐  D、粘贴碳纤维布

- 161.桥梁技术状况评定中，上部结构所占的权重为（ C  ）。

- A、0.3       B、0.35        C、0.4        D、0.5

- 162.混凝土表面局部缺浆、粗糙，或有大量小凹坑的现象叫做（  B ）。

- A、蜂窝     B、麻面      C、空洞      D、风化

- 163.桥梁养护的重点是（ D  ）。

- A、支座    B、伸缩缝    C、路桥连接处   D、承重部件

- 164.桥梁支座经常检查的频率不小于（ B  ）。

- A、1次/月    B、1次/季度     C、1次/年   D、2次/月

- 165.下列说法正确的是（ C  ）。

- A、单孔跨径大于或等于150m的特大桥、特别重要桥梁的养护检查等级为Ⅰ级；

- B、二、三、四级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅲ级。

- C、养护检查等级为Ⅰ、Ⅱ级的桥梁，日常巡查每天不少于1次；养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，日常巡查每周不少于1次。

- D、养护检查等级为Ⅰ、Ⅱ级的桥梁，经常检查每两个月不应少于1次。

- 166.以下不属于桥梁日常巡查内容的是（ D  ）。

- A、桥路连接处是否异常；

- B、标志标牌是否完好；

- C、桥梁线形是否存在明显异常；

- D、支座是否有明显缺陷，使用功能是否正常。

- 167.超重车辆过桥时，以下选项不符合规定的是（ C  ）。

- A、超重车辆应沿桥梁结构的中心线行驶；

- B、车辆以不大于5Km/h的速度匀速行驶；

- C、无特殊情况车辆不得在桥上制动、变速、停留。

- D、不得有其他车辆同时过桥。

- 168.关于涵洞定期检查，下列说法不符合规定的是（ B  ）。

- A、涵洞的定期检查周期不得超过3年，特殊结构及特别重要的涵洞每年检查不少于1次。

- B、新建、改建涵洞交付使用一年内，应进行第一次全面检查。

- C、经常检查发现存在较大损坏时，应立即安排定期检查。

- D、定期检查以目测观察结合仪器观测进行，应接近各部件仔细检查其缺损情况。

- 169.沥青路面病害中，重度龟裂指的是（ C  ）。

- A、裂缝块度在0.2-0.5m之间，平均裂缝宽度小于2mm；

- B、裂缝块度小于0.2m，平均裂缝宽度在2-5mm之间；

- C、裂缝块度小于0.2m，平均裂缝宽度大于5mm；

- D、裂缝块度在0.5-1m之间，平均裂缝宽度在1-2mm。

- 170.同一行车方向不同断面同时进行养护作业时，相邻两个工作区净距不宜小于（ C  ）km。

- A、1       B、2       C、5      D、10

- 171.沥青路面面层的主要作用是（ A ) 。

- A、承受行车荷载   B、防冻、防湿   C、排水、隔水         D、防污、防渗

- 172.微表处采用（ A  ）沥青。

- A、改性乳化沥青       B、普通乳化沥青

- C、液体石油沥青       D、煤沥青

- 173.交通标志板采用反光膜材料时，高速、一级公路上宜采用（  A ）。

- A、一、二级   B、二、三级  C、三、四级   D、四、五级

- 174.禁令标志的形状为（ D  )。

- A、菱形      B、六角形     C、顶角向上的等边三角形

- D、顶角向下的等边三角形

- 175.依靠圬工墙体的自重抵抗墙后土体的侧向推力，以维持土体的稳定的挡土墙是（ C  ） 。

- A、加筋挡土墙              B、锚杆挡土墙

- Ｃ、重力式挡土墙           Ｄ、锚定板式挡土墙

- 176.沥青路面粘层的作用是 （  B ）。

- A、使沥青面层与非沥青材料基层结合良好

- B、使沥青层与沥青层之间结合良好

- C、使沥青层与路基结合良好

- D、封闭表面空隙防止水分浸入

- 177.为封闭表面空隙、防止水分侵入面层或基层而铺筑的沥青混合料薄层称为（ C  ） 。

- A、透层       B、粘层       C、封层      D、结合层

- 178.涵洞按其断面形式可分为管涵、（ D  ） 、箱涵、拱涵。

- A、砖石涵     B、直涵       C、盖板涵    D、板涵

- 179.基层的裂缝及老路面上原先的裂缝会在新铺沥青面层上相同位置出现（  C ） 。

- A、龟裂       B、缩缝      C、反射裂缝     D、胀缝

- 180.在路基工程中，用于排除地下水的设施是（ D  ）。

- A、拦水带     B、急流槽     C、截水沟      D、渗井

181.交通运输信息化建设项目竣工验收由项目（ D ）组织实施。

A、建设单位  B、牵头部门   C、监督部门  D、审批部门

- 182.一般路段路基边沟沟底应保持不小于（ D  ）的纵坡。

- A、0.2%      B、0.3%        C、0.4%      D、0.5%

- 183.公路灾害抢险工程，要保证重点，照顾全面，（ C  ）。

- A、先支线，后干线，先抢通，后修复

- B、先支线，后干线，先修复，后抢通

- C、先干线，后支线，先抢通，后修复

- D、先干线，后支线，先修复，后抢通

- 184.路基翻浆根据导致其发生的水类来源可分为（ A  ）。

- A、地下水类、地表水类、土体水类、气态水类、混合水类。

- B、地下水类、地表水类、土体水类、液态水类、混合水类。

- C、地下水类、地表水类、冻融水类、气态水类、混合水类。

- D、地下水类、地表水类、冻融水类、液态水类、混合水类。

- 185.路基翻浆根据其变形破坏程度可分为（ B  ）。

- A、2个等级  B、3个等级    C、4个等级    D、5个等级

- 186.高速公路和一级公路沥青路面不得在气温低于（ C  ）施工，其他等级公路不得在气温低于（  ）施工。

- A、5℃  0℃   B、5℃  5℃   C、10℃  5℃  D、 10℃  5℃

- 187.每年的秋季或春季，可在树干上距地面（ A  ）ｍ处涂刷稀石灰浆、石灰硫磺浆，以防病虫侵害、增加公路的美观。

- A、1.0～1.5   B、0.5～1.0   C、1.5～2.0   D、2.0以上

- 188.对于寒冷区，当冬天天气逐渐变冷，路基冻层逐步加厚，春节解冻时，气温突然变暖，路基上边化冻快，而其下还处在冻结状态，此时易产生（  A ）。

- A、翻浆     B、路基开裂     C、沉陷     D、坑槽

- 189.新建桥梁在交付使用（ B ）年后，要进行第一次全面检查。

- A、半         B、一        C、二        D、三

- 190.适用于各级公路粒料类基层和底基层的是（ C  ）。

- A、泥结碎石  B、泥灰结碎石  C、级配碎石  D、级配砂砾

- 191.借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业，工作区的长度应根据中央分隔带开口间距和实际养护作业而定，工作区的最大长度不宜超过（ C  ）。

- A、1        B、5        C、6        D、10

192.大中桥上的纵坡不宜大于(   B  )%。

A、3   B、4   C、5   D、6

- 193.桥面与低水位（或地面）之间的高差是（ A  ）。

- A、桥高  B、桥下净空高度  C、建筑高度   D、净矢高

- 194.护栏的主要作用不包括（  C  ）。

- A、防止失控车辆越过中央分隔带或在路侧比较危险的路段冲出路基，不致发生二次事故

- B、吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度。

- C、起到警示和减缓冲击作用。 D、诱导视线的作用。

- 195.预应力筋的切割方式应采用（  A ）。

- A、切割机  B、电弧焊  C、乙炔-氧气  D、拉断机

- 196.水泥混凝土抗压强度试件为边长（ B ）mm正方体。

- A、100   B、150  C、200    D、250

- 197.路堑施工时，其路基地面排水设施包括边沟、截水沟，排水沟、急流槽、跌水等，一般应先施工的排水设施是(  A )。

- A、截水沟  B、边沟   C、排水沟   D、急流槽与跌水

- 198.软土地区路堤施工期间，坡脚水平位移速率24h应不大于(  B  )mm。

- A、3   B、5    C、8    D、10

- 199.试验路段应选择地质条件、路基断面形式等具有代表性的地段，长度宜不小于（   B ）。

- A、100m   B、200m    C、50m    D、500m

- 200.采用悬臂挂篮法浇筑桥梁上部结构混凝土时，需防止因后浇筑混凝土的重力引起挂篮变形，导致先浇筑的混凝土开裂，下列措施中，不能起到预防作用的是（ B ）。

- 根据混凝土重量变化调整吊带高度

- 采用预抬高挂篮的后支点法

- 水箱法中保持水箱水量不变

- 混凝土一次浇筑法

- 201.专职安全员职责不包括（  D  ）。

- 组织或者参与本单位安全生产教育和培训

- 及时排查、报告安全事故隐患

- 制止和纠正违章指挥、违章操作

- 建立项目安全生产责任制

- 202.土石路基的填筑方法应采用（ C  ）。

- 竖向填筑法（倾填法）    B、冲击压实法

- C、分层填筑、分层压实      D、纵向分层填筑

- 203.沥青混凝土摊铺机熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于（　A　）厘米，以免发生碰撞。

- A、10cm   B、20cm   C、30cm     D、40cm

- 204.当同一施工地点有两台以上塔机时，应保持两机间任何接近部位（包括吊重物）距离不得小于（　D　）。

- A、0.6m   B、0.8m   C、1.5m   D、2m

- 205.沥青路面道路中，（  B  ）是起主要承重作用的层次。

- 面层  B、基层  C、垫层   D、路基

- 206.箱涵施工时，混凝土强度达到设计强度的（ D ）后，方可进行涵顶回填。

- A、80%    B、85%    C、90%    D、100%

- 207.下列质量检测项目中，属于钻孔灌注桩的关键实测项目的是（　A  ）。

- 孔深   B、孔径   C、桩位   D、钻孔倾斜度

- 208.高速公路填方路基上路床压实度应不小于（ B  ）。

- A、98%  B、96%   C、95%   D、94%

- 209.填土路基压实度检测频率为（ A  ）。

- 每1000m²不少于2点          B、每100m²不少于2点

- C、每1000m²不少于1点          D、每500m²不少于1点

- 210.《公路路基养护技术规范》（JTG 5150 - 2020）规定，路基养护工作不包括（ C ）。

- A、路肩整修  B、边坡防护  C、路面铣刨  D、排水系统疏通

- 211.下列结构中不属于桥梁下部结构的是（ B  ）。

- 桥墩   B、锥形护坡    C、基础    D、桥台

- 212.斜拉桥主塔的受力性质主要是（ A  ）。

- A、承压     B、受扭     C、受拉     D、受剪

213.判定以下情况中不属于招标人与投标人相互串通投标（ A ）

A、招标人考察同类型项目，实施单位参与投标

B、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息

C、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价

D、招标人授意投标人撤换、修改投标文件

214.《招标投标法》规定，招标投标的（ C  ）程序的实施是否合法、规范、公平、公正，对于招标结果具有决定性作用。

A、投标   B、开标   C、评标   D、中标

215.工程量清单应作为（ D  ）的组成部分。

A、资格预审文件  B、技术文件  C、投标保函  D、招标文件

216.判定以下有关评标委员工作原则哪条是错误的（ C  ）。

A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任

B、评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处

C、评标委员会成员可以根据对投标人情况的了解程度，自主评分

D、评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标侯选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

217.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人（ B ）最低投标限价。

A、可以规定   B、不得规定   C、可以采用其他方式限定

D、经过有关部门批准后，可以规定

218.采用工程量清单招标的单价合同，完工结算时必须以（ C ）作为最终计量支付的依据。

A、招标文件中工程量清单的工程量

B、按照设计要求完成的工程量

C、承包人实际计量完成的工程量

D、发包人自行计量的工程量

219.投标人不得损害（ B  ）的合法权益。

A、其他投标人   B、招标人或者其他投标人   C、招标人

D、代理机构或者专家

220.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间（ D ）进行。

A、之前公开    B、之后公开   C、之后保密   D、的同一时间公开

221.招标人（ C ）组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。

A、可以要求投标人必须   B、必须接受不同资质等级的投标人

C、不得强制投标人    D、不得接受投标人

222.联合体各方在同一招标项目中（ D ）的，相关投标均无效。

A、企业性质发生变化    B、联合体各方责任发生变化

C、更换企业法定代表人   D、以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

223.（ A  ）投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。

A、投标截止后    B、投标截止前   C、开始评标前

D、中标公告发布前

224.判断以下有关评标过程保密要求的说法，哪条是错误的（  C ）。

A、招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行

B、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果

C、代理机构、监督部门与招标人代表不得进入评标现场

D、由评标开始，到产生评标结果前，投标人不得与评审委员会成员私下见面或沟通信息

225.根据《招标投标法》的相关规定，确定中标人的权利归属于（  A ）。

A、招标人   B、评标委员会   C、招标代理机构

D、行政监督部门

226.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少（ B ）前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

A、10日    B、15日   C、7日   D、5日

227.招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过（ A ）的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

A、三分之一   B、二分之一   C、三分之二  D、四分之三

228.依据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2018年第16号），施工单项合同估算价在（ D ）以上，必须招标：

A、100万元人民币    B、200万元人民币

C、300万元人民币    D、 400万元人民币

229.依据《公路工程竣(交)工验收办法》，公路工程各合同段验收合格后，质量监督机构应向交通主管部门提交项目的检测报告。交通主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（ C  ）。

A、1年    B、2年    C、3年   D、5年

230.我国黄土的分布，西起甘肃祁连山脉的东端，东至山西、河南、河北交接处的太行山脉，南抵陕西秦岭，北到长城，跨越陕西、山西、宁夏、甘肃、青海等五个省区的200多个县市，其中：我国湿陷性黄土的分布面积，约占黄土分布面积的（ C  ）。

A、30%   B、50%   C、60%   D、70%

231.重大工程变更设计应当按有关规定报（ B ）批准。

A、交通运输主管部门   B、原初步设计审批部门

C、省级交通运输厅    D、省级发展改革委

232.公路建设市场依法实行（ A  ）管理。公路建设项目法人或其委托的项目建设管理单位的项目建设管理机构、主要负责人的技术和管理能力应当满足拟建项目的管理需要，符合交通部有关规定的要求。公路工程勘察、设计、施工、监理、试验检测等从业单位应当依法取得有关部门许可的相应资质后，方可进入公路建设市场。

A、 准入    B、审核    C、报备    D、审批

- 233.公路桥梁技术状况评定包括（ A ）、部件、桥面系、上部结构、下部结构和全桥评定。

- 桥梁构件   B、桥面铺装  C、桥梁基础   D、支座

- 234.汽车荷载分为公路Ⅰ级和公路Ⅱ级两个等级，由车道荷载和（ C  ）组成。

- 均布荷载   B、集中荷载  C、车辆荷载

- 235.交通安全设施包括交通标志、标线、（ A ）、视线诱导设施、隔离栅、防落网、防眩设施、防风栅、防雪（沙）栅、积雪标杆等。

- 护栏   B、交通锥  C、水马  D、防撞桶

- 236.直径大于或等于（ B  ）的钻孔灌注桩称为大直径桩。

- A、2.0m   B、2.5m  C、3.0m  D、4.0m

- 237.强度等级（ C  ）以上的混凝土为高强度混凝土。

- C40  B、C50  C、C60  D、C70

- 238.禁令标志的颜色一般为红底、（ A  ）、红杠、黑图案、图案压杠。

- A、红圈   B、篮圈   C、白圈   D、黑圈

- 239.因车速过快经常导致交通事故发生的路段应设置（ A  ）、解除限速标志。

- A、限制速度   B、停车让行   C、减速让行

- 240.公路建设用地和公路设施用地的征用、报批 、办证，应及时安排开展项目使用林地、（ C  ）评估。

- A、 荒地   B、临时用地   C、草地   D、基本农田

- 241.高速公路、一级公路与铁路相交叉时，必须设置（ B ）。

- A、平面交叉   B、立体交叉  C、通道

- 242.高速公路、一级公路的隧道应在两侧设置检修道，其宽度应大于或等于（ B  ）。

- A、0.5m   B、0.75m  C、1.0m  D、1.5m

- 243.桥涵工程施工钢筋的连接宜采用（ A  ）或机械连接接头

- A、焊接接头  B、绑扎接头  C、套管灌浆连接

- 244.沥青路面病害修补面积应（ C  ）病害的实际面积。

- A、小于    B、等于      C、大于

- 245.沥青路面龟裂病害的定义是缝宽在（ B  ）以上，且多数缝距在10cm以内，面积在1㎡以上、裂缝与裂缝成龟甲状网格式的、成块的、不规则破碎状的网状裂缝。

- A、2mm   B、3mm  C、4mm  D、5mm

- 246.沥青路面坑槽的修补按照“圆坑方补、斜坑正补”的原则进行修补、其修补轮廓线是与路中心线平行或垂直的（ B  ）。

- 不规则形状  B、正方形或长方形  C、圆形

- 247.特大、大桥养护作业区布置当工作区起点距桥头小于（ B ）时，纵向缓冲区起点应提前至桥头。

- A、200m   B、300m   C、400m

- 248.公路路况评定其公路技术状况指数MQI值为82分，其评价等级应为（ C  ）等。

- 次   B、中   C、良  D、优

- 249.公路路面损坏状况指数PCI为71.5，其对应的公路技术状况应评定为（ C  ）。

- 差   B、次   C、中  D、良

- 250.路面车辙深度检测为17mm，其车辙应判为（ B  ）。

- 重度  B、中度  C、轻度

- 251.桥梁技术状况评定SPCI为94分，其技术状况等级应为（ B ）桥。

- A、1类   B、2类   C、3类  D、4类

- 252.某座桥梁其上部结构出现梁断裂现象，其整座桥应评为（  C ）桥。

- A、3类   B、4类   C、5类

- 253.交通运输部《“十四五”公路养护管理发展纲要》提出到2025年，普通国道MQI优良路率达到85%以上，其中西部达到（ D  ）以上。

- A、85%       B、82%       C、84%       D、80%

- 254.对沥青路面技术状况指数（PQI）中任一分项指标评价为“中”及以下路段，应安排（  B ）。

- A、预防养护   B、修复养护  C、专项养护  D、应急养护

- 255.沥青路面修复养护主要针对沥青路面一般性或较大损坏而采取的功能性和结构性修复工程措施，包括罩面、（ A  ）、局部加宽等。

A、结构性补强   B、薄层罩面  C、稀浆封层  D、微表处

256.报批初步设计时，提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告投资估算（ C  ）%（含）的，项目单位、建设地点等发生变更的，技术方案调整对生态环境、社会稳定影响超出经批准的可行性研究报告内容的，应当报经原可行性研究报告审批部门同意。

A、2      B、5       C、10      D、15

- 257.建设项目确需占用国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外的农用地，涉及占用永久基本农田的，由（ A ）批准。

- 国务院    B、自然资源部   C、省级自然资源主管部门

- D、设区市的自然资源主管部门

- 258.可行性研究报告和初步设计批复文件有效期一般为（ B  ）年

A、1        B、2        C、3        D、5

259.某新建二级公路路线长度为50公里，沿线不经过环境敏感区，此项目需要编制的环境影响评价文件为（ A  ）。

A、环境影响评价报告书   B、环境影响评价报告表

C、环境影响评价登记表       D、无需进行环境影响评

- 260.（ A  ）的测量方法有跟车法、记车号法、浮动车观测法、高速公路 ETC 交调站计算法等。

- 行程车速  B、地点车速  C、行驶车速

- 261.列入国家级公路交调站点规划的站点在（ C  ）时，应与公路主体设施同步设计、同步建设、同步投入运行。

- 公路新建    B、公路改建    C、公路新建、改建

- 262.四类公路比重调查站、连续式交通量调查站和间隙式交通量调查站的合计观测里程应占各类公路统计里程（ B ）以上。

- A、40%       B、30%       C、20%

- 263.公路交通情况统计调查制度中的月度、季度、年度统计数据项目，根据调查频率，（ A  ）。

- 可以通过“公路交调信息网”、交通运输行业统计公报、微信端或其他形式公布交通量、车速和拥堵情况等信息。

- 不可以通过“公路交调信息网”、交通运输行业统计公报、微信端或其他形式公布交通量、车速和拥堵情况等信息。

- 264.《公路养护统计调查制度》中的所有报表均为（ A ）报。

- A、年       B、季度      C、月       D、日

- 265.开展公路养护统计调查时，划有车道标线的路段，按实际车道个数填写；无车道标线的路段，依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014)，行车道宽在14米（含14米）以上的，不少于（ B  ）车道。

- A、二        B、四      C、六        D、八

- 266.《农村公路基础设施统计调查制度》中，农村公路变更路段明细表里的“路段里程”指（ A  ）的长度。

- A、公路中心线    B、公路右侧边线     C、公路左侧边线

- D、公路中心线、右侧边线、左侧边线的平均值

267．路面跳车指数是（  B ）。

A、SFC    B、PBI    C、MPD    D、IRI

268. 路面损坏状况指数是（ A  ）。

A、PCI    B、RQI    C、RDI    D、PWI

269. 路面行驶质量指数是（ B  ）。

A、PCI    B、RQI    C、RDI    D、PWI

270. 路面车辙深度指数是（ C  ）。

A、PCI    B、RQI    C、RDI    D、PWI

271. 路面磨耗指数是（ D  ）。

A、PCI    B、RQI    C、RDI    D、PWI

272.人工运输土石时，免费运距为第一个（  C  ）。

A、5m    B、10m    C、20m    D、50m

273. 路面结构强度指数是（  D ）。

A、PCI    B、RQI    C、RDI    D、PSSI

274. 路基状况指数是（ A ）。

A、SCI    B、PQI    C、BCI    D、TCI

275. 路面状况指数是（ B  ）。

A、SCI    B、PQI    C、BCI    D、TCI

276. 桥隧构造物状况指数是（ C  ）。

A、SCI    B、PQI    C、BCI    D、TCI

277. 沿线设施状况指数是（  D ）。

A、SCI    B、PQI    C、BCI    D、TCI

278.路面损坏状况指数计算公式正确的是（ A  ）。

A、100-α0DRα1       B、α0DRα1-100    C、α0DRα1

D、Error: Reference source not foundmin（100-α0DRα1）Error: Reference source not found

279．计算路面损坏状况指数PCI时，其计算公式PCI=100-α0DRα1，公式中DR指的是（ A  ）。

A、路面破损率    B、路面磨耗率     C、路面跳车系数

D、路面行驶质量

280.路线公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的（  A  ）作为该路线的MQI。

A、算术平均值    B、加权平均值    C、总和    D、极差

281.桥梁的经常检查，主要由( C )的桥梁养护工程师进行。

A、桥梁设计单位   B、桥梁检测单位   C、桥梁管养单位

D、桥梁施工单位

282.沥青路面沉陷损坏沉陷深度大于25mm，行车有明显颠簸感，损坏程度是（  C ）。

A、轻度损坏   B、中度损坏  C、重度损坏  D、超重度损坏

283. 路基构造物损坏中，局部基础淘空、墙体脱空、轻度裂缝、鼓肚、下沉等，损坏程度是（  B  ）。

A、轻度损坏  B、中度损坏  C、重度损坏  D、超重度损坏

284.水毁冲沟损坏中，冲沟深度大于50cm时，损坏程度是（  C  ）。

A、轻度损坏  B、中度损坏  C、重度损坏  D、超重度损坏

285. 路缘石缺损损坏按（  A  ）计算。

A、长度    B、面积     C、宽度    D、深度

286. C30中30表示水泥混凝土的（ B  ）等于30MPa。

A、立方体抗压强度值    B、立方体抗压强度标准值

C、立方体抗拉强度标准值    D、强度等级

287. 沥青针入度试验中,试验温度为（ B  ）。

A、10℃    B、 25℃    C、30℃    D、 35℃

288. 沥青与矿料粘附性试验适用于评定集料的（ C  ）。

A、抗压能力 B、抗拉能力  C、抗水剥离能力 D、吸附性

289. 沥青混合料动稳定度的试验温度是（  B  ）。

A、 50℃   B、60℃   C、 80℃   D、100℃

290. 选用（ B  ）的石料与沥青有较好的粘附性。

A、酸性   B、碱性   C、中性   D、超基性

291. 沥青混合料车辙试验的评价指标为（ C  ）。

A、稳定度  B、残留稳定度  C、动稳定度  D、残留强度比

292.现行的《公路养护技术规范）自(  A  )起实施。

A、2010年1月1日    B、1995年10月1日

C、2009年5月1日    D、2012年10月1日

- 293.冬季路面防滑的重点包括( C )。

A、路肩、急弯、桥面   B、陡坡、急弯、边坡

C、陡坡、急弯、桥面   D、陡坡、边沟、桥面

- 294.粘稠石油沥青材料的三大指标是( B  )。

A、强度、稳定性、抗滑性

B、针入度、延度、软化点

C、温度稳定性、气候稳定性、不透水性

D、和易度、强度、耐久度

- 295.《公路工程技术标准》规定单孔跨径小于（ A ）时为涵洞。

A、5m   B、6m    C、8m    D、4m

296.公路界碑应设置在公路两侧用地范围分界线上，设置间距（  B  ）m，曲线段可适当加密。

A、100-500		B、200-500   C、300-500   D、400-500

297.二级公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速不宜大于（  A  ）km/h。

A、40		 B、50    C、60    D、80

- 298.桥梁抗震性能评价，评价流程和方法可按（ D  ）进行。

A、《公路工程抗震规范》

B、《公路桥梁抗震设计细则》

C、《公路桥梁加固技术规范》

D、《公路桥梁抗震性能评价与抗震加固技术指南》

299.确定公路等级的重要依据是( B )。

A、设计车辆   B、交通量   C、设计车速   D、半径

300.坡长是指纵断面两变坡点之间的( A )。

A、水平距离   B、斜距   C、任意长度   D、无法确定

301.在整个公路养护工作中，（ B  ）养护是公路养护工作的中心环节，是公路养护质量考核的首要对象。

A、路基   B、路面   C、排水   D、防护工程

302.工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为， （ A  ）纠正。

A、有权要求    B、无权      C、不能    D、可以

303.（ C ）是工会的基本职责。

A、学习  B、民主管理  C、维护职工合法权益  D、民主监督

304.自治区交通运输厅科研项目分为重点项目和一般项目两类，实行分类管理。财政资金支持经费超过（  C  ）万元的科研项目为重点项目，不超过则为一般项目。

A、 20        B、 30        C、 50        D、100

305.自治区交通运输厅科研项目，企业承担的科研项目支持经费，根据评审确定的项目总经费，给予不超过项目总投入（  B  ）的资金支持。以科研院所、高校和其他事业单位承担，企业参与的科研项目，企业也应有自筹资金。

A、20%        B、30%        C、50%        D、80%

- 306.公路交通标志反光膜检测应使用（ B ）。

- A、摆式仪  B、逆反射系数测量仪  C、全站仪  D、激光测距仪

- 307.根据《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023），高速公路日常巡查频率为（ A ）。

- A、每天不少于1次   B、每2天1次   C、每周2次   D、每月1次

308.每年（  B  ）为环境日。

A、 6月3日  B、 6月5日  C、6月15日  D、6月25日

- 309.《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）规定，养护作业人员必须穿戴（ B ）。

- A、红色反光背心  B、橙色反光背心  C、蓝色工作服  D、黄色警示服

- 310.截水沟的主要作用是（ B ）。

- A、排除路面雨水  B、拦截山坡地表水  C、降低地下水位  D、排除路基内部积水

311.下列哪些支出不应编入预算（ D  ）

- 自治区党委、政府确定的发展纲要、规划

- 具有重大政治、经济意义的项目

- 编入单位项目库的项目

- 不符合过“紧日子”要求的项目

- 312、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）中，养护作业缓冲区长度不宜小于（D）。

- A、30m  B、50m  C、80m  D、100m

- 313.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）中，桥梁总体技术状况分为（ C ）级。

A、3  B、4  C、5  D、6

314.一般情况下，岩体的弹性波波速会随岩体密度的增加而( B )。

A、不变，与密度无关  B、增加  C、减小  D、目前尚无研究

315.公路界碑应设置在公路两侧用地范围分界线上，设置间距(   B  )m，曲线段可适当加密。

A、100-500    B、200-500    C、300-500    D、400-500

316.关于桥面铺装及防水层养护与维修应符合的规定，下列( B )不正确。

A、桥面应经常清扫，保持桥面平整、清洁

B、水泥混凝土桥面出现病害局部修补时，可使用普通配比混凝土

C、沥青混凝土桥面应根据损坏程度，局部修补或整跨洗刨重新铺设铺装层

D、桥面铺装养护维修及改造，不得随意增加铺装厚度

- 317.《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020）中，路基排水蒸发池容量确定不包括（ D ）。

- A、汇水面积  B、降雨量  C、蒸发量  D、路基填料类型

318.拌和砂浆砌筑片石砌体时，砂的粒径不应超过( C )块石、粒石砌体不应超过2.5mm。

A、3mm    B、4mm    C、5mm    D、6mm

319.根据《公路工程技术标准》将公路按功能相适应的交通量分为(  B  )个等级。

A、4    B、5    C、6    D、7

- 320.确定公路等级的重要依据是( B ) 。                                                A、设计车辆   B、交通量   C、设计车速   D、半径

- 321.(  C  )是挡土墙的排水设施，日常养护时应注意防止其堵塞。

A、沉降缝   B、伸缩缝   C、泄水孔   D、排水管

322.混凝土快修修补材料施工前，通常需要进行哪些准备工作( A )。

A、清理基层   B、涂刷防水层   C、加热基层   D、喷涂底漆

323.在经常检查中发现重要部件的缺损明显达到三、四、五类技术状况时，应立即安排一次(   )。

A、小修保养   B、专门检验   C、定期检查   D、日常巡视

正确答案：C

- 324.根据《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015），隧道衬砌白色结晶物的主要成因是（ C ）。

- A、碳化反应  B、碱集料反应  C、渗漏水结晶  D、混凝土老化

- 325.沥青路面热拌沥青混合料的摊铺温度应控制在（ B ）。

- A、120-140℃  B、140-160℃  C、160-180℃  D、180-200℃

326.多孔连拱拱桥拱上填料更换，需要严格根据设计工序进行，并观测( C  )的变位。

A、桥面水平  B、拱背侧墙  C、相邻孔跨拱圈和墩台        D、桥面竖向

327.重力式桥台的主要特点是依靠( B )来平衡外力而保持其稳定?

A、台后土压力  B、自身重量  C、台内填土  D、锥坡填土

- 328.以下不属于表面抹灰封闭表面裂缝时常用的抹灰材料是( D )。

A、水泥浆   B、水泥砂浆   C、环氧砂浆   D、混凝土

329.县级以上地方人民政府应当确定公路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道，下同)外缘起不少于( A )的公路用地。

A、1m   B、2m   C、3m   D、4m

- 330.不属于四好农村路内容( C )。

A、建好   B、管好   C、美化好   D、运营好

- 331.下列检测项目不能采用无损检测的项目是( B ) 。

A、结构厚度   B、骨料级配   C、内部缺陷   D、结构材质

332.当桥梁出现混凝土裂缝且疑似内部钢筋锈蚀时，应优先采用哪种检测方法( D  )。

A、目视检查   B、回弹仪测试混凝土强度

C、超声波检测混凝土内部情况

D、雷达探测或电磁检测确定钢筋锈蚀情况

- 333.临近桥台边缘处的桥台台背回填宜采用( C )压实。

A、18t振动压路机   B、大型冲击压实机

C、小型蛙式打夯机   D、强夯机

- 334.关于桩身完整性检测，取芯法不能检测下面哪一项内容( C )。

A、桩长   B、桩身混凝土强的   C、基桩竖向极限承载力

D、桩底沉渣厚度

- 335.下列是加铺水泥混凝土面层实测项目中关键项目的是( A )。

A、弯拉强度   B、平整度   C、构造深度   D、横向力系数SFC

336.公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的(  A  )作为该路线的MQI。

A、算术平均值   B、加权平均值   C、总和   D、极差

- 337.同向曲线的两回旋线在曲率为零处径相衔接(即连接处曲率为0,R=∞)的形式为( C)曲线。

A、卵形     B、凸形     C、C形     D、复合型

338.二灰是指以下哪两种材料( D )。

A、水泥和石灰     B、水泥和粉煤灰     C、石灰与煤渣

D、石灰与粉煤灰

- 339.沥青路面损坏类型有( D )种。

A、7     B、9     C、10     D、11

- 340.车辙深度大于30mm宜采用那种措施处治( C )。

A、微表处    B、碎石封层    C、铣刨重铺    D、就地热再生

- 341.在桥面混凝土破损修复过程中，哪项措施不是必要的( D )。

A、破损部位的清理    B、新旧混凝土的界面处理

C、浇筑混凝土时的振捣    D、浇筑后的即时通车

- 342.不属于沥青路面病害的是( B )。

A、龟裂    B、拱起    C、沉陷    D、拥包横向力系数SFC

343.公路的基本组成部分包括:特殊构造物、路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、排水设施以及 (  A  )。

A、路基    B、桩基    C、挡上墙    D、中央分隔带

344.拱式腹拱多采用三铰拱双铰拱， 保持拱铰( A )对保证结构正常受力十分重要。

A、转动的机动性    B、平移的机动性    C、固结

D、转动和平移

- 345.一条车道的最大宽度为( D )。

A、3m    B、3.5m    C、4m    D、3.75m

- 346.养护维修作业安全设施的设置与撤除应遵循(  A   )。

A、进行养护作业时，顺着交通流方向设置安全设施

B、随意设置安全设施

C、作业完成后，顺着交通流方向撤除为养护维修作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通

D、作业前及结束后都应顺着交通流方向设置安全设施

- 347.水泥路面进行小面积破损修补时，首先应进行的步骤是（B）。

A、直接浇筑新混凝土    B、清理破损区域，去除松散颗粒

C、对修补区域进行湿养护    D、设置施工警示标志

348.混凝土离析、水泥浆流失、混凝土集料粒大、坍落度不当容易引起( A )。

A、蜂窝    B、麻面    C、脱落    D、腐蚀、老化、剥落

- 349.粗集料在混合料中起( A )作用。

A、骨架    B、填充    C、堆积    D、分散

- 350.关于雷达法测混凝土厚度，错误的是( D )。

A、在现场检测时，应首先进项电磁波速标定

B、混凝土中钢筋较密集时，对测试影响较大

C、标定的目标体厚度不少于15cm

D、混凝土含水量较大时，不需要再额外标定

- 351.关于超重车辆过桥的规定，下列( D )说法不符合规定。

A、对不能满足通行需要的桥梁进行加固处治

B、当有多条线路可通行时，应选取桥梁技术状况好、承载能力高、加固工程费用较低的路线通过

C、对无竣工资料或出现缺损的桥梁，应以能反映桥梁实际状况的检测结果为计算依据

D、当结构检算和检查结果不足以对超重车辆过桥安全性做出判定时，可进行荷载试验，且试验荷载应与超重车辆通过的状况相近，必须一次加载。

- 352.( A )必须设置拉杆。

A、纵向缩缝   B、横向伸缝   C、横向缩缝   D、横向工作缝

353.多旋翼无人机大多通过调整各个电机的(A)，就能实现上升下降、顺时针旋转、逆时针旋转、前进、后退、左偏移、右偏移等各种动作。

A、转速      B、螺距      C、方向      D、电流

354.沥青混合料碾压时，要用( D )随时擦拭压路机的滚轮。                                                                                                                                                                                                                                                                    A、沥青   B、 水   C、沥青+水   D、中质柴油+水

355.我国重交通道路石油沥青,按( C )试验项将其划分为七个标号。

A、延度   B、软化点   C、针入度   D、密度

356.在桥梁技术状况评定标准中，二类桥总体评定描述不正确的一项是( D )。

A、重要部件功能良好，材料有局部轻度缺损或污染，裂缝小于限值   B、次要部件有较多中等缺损或污染   C、承载能力与桥面行车条件达到设计指标   D、只需日常清洁保养

- 357.路肩养护的工作重点是( C )。

A、整平   B、填补坑洼   C、减少水的危害  D、改建成硬路肩

- 358.按照《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015），隧道紧急逃生通道的最小宽度为（ B ）。

- A、0.8m     B、1.0m     C、1.2m     D、1.5m

- 359.公路线形是道路中心线的( B )。

A、平面线形   B、空间线形   C、纵断面线形  D、横断面线形

- 360.路面结构强度指数是( D )。

- A、PCI     B、 RQI     C、RDI     D、PSSI

- 361.一般在(   D   )需控制最小纵坡。

A、平原区路段     B、降雨量大的路段     C、填方路段

D、长路堑路段以及其它横向排水不畅的路段

- 362.千分表的分辨率是( D )mm。

A、1     B、0.1     C、0.01     D、0.001

- 363.《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）中，隧道技术状况评定包含的内容有（ B ）。

- A、2项     B、3项     C、4项     D、5项

- 364.不属于水泥路面的优点的是( D )。

A、强度高、稳定性好     B、耐久性好、有利于夜间行车

C、养护费用相对较低     D、有接缝、变形较小

- 365.《公路路基养护技术规范》（JTG 5150-2020）规定，路基翻浆处治时，换填材料的厚度不宜小于（ B ）。

- A、0.3m    B、0.5m    C、0.8m    D、1.0m

- 366.延度表示沥青的( C )性。

A、温度敏感性    B、热稳定性    C、塑性    D、粘滞性

367.下列不属于加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目的是( D )。

A、压实度    B、弯沉值    C、纵断高程    D、湿轮磨耗值

- 368.《公路桥涵养护规范》（JTG 5120 - 2021）规定，三级路的中桥经常检查周期最长不得超过（ C ）。

- A、1个月   B、2个月   C、3个月   D、6个月

- 369.路基损坏类型有(  C  )种。

A、5   B、6   C、7   D、8

- 370.依据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210 - 2018），公路技术状况应分（ B ）个等级。

- A、4   B、5   C、6   D、7

- 371.针对桥梁技术状况评定结果，下列( C )措施是正确的。

A、1类桥梁进行小修

B、2类桥梁进行中修，及时修复轻微病害

C、3类桥梁进行中修，必要时可进行交通管制，及时修复或更换较大损坏构件

D、4类桥梁应进行加固、中修或改建，及时进行交通管制或封闭交通

372.安全设施布设顺序应从( B )开始，向终止区推进，确保已摆放的安全设施清晰可见。

A、缓冲区   B、警告区   C、下游过渡区   D、终止区

373.在沥青路面上，因温度变化导致路面隆起、开裂的现象称为（C）。

A、车辙   B、坑槽   C、波浪拥包   D、裂缝

374.在地震基本烈度大于( A )地区未经抗震设计的既有桥梁， 应进行桥梁抗震性能评价。

A、6 度   B、7 度   C、7.5 度   D、8 度

375.根据中线上各桩点的高程而点绘的不规则的折线,是纵断面的( A )。

A、地面线   B、设计线   C、坡度线   D、平面线

376.浆砌片石护坡宜用( B )m以上的块(片)石砌筑，其厚度一般为0.2-0.5m。

A、0.1-0.2   B、0.3-0.5   C、0.2-0.3   D、0.15-0.3

- 377.钢筋探测仪在（ D ）时要将主机连上探头和扫描小车。

A、厚度测试   B、直径测试   C、锈蚀测试   D、钢筋扫描

378.对于易发生水土流失的路基边坡，采取哪种养护措施能有效减少雨水冲刷并美化环境( D )。

A、定期喷洒固化剂，使土壤表面硬化

B、植树造林，构建生态防护林带

C、铺设混凝土预制块作为护坡

D、喷播草籽并覆盖无纺布，促进草被生长

- 379.导流线的颜色分为( D )。

A、黑色   B、红色   C、蓝色   D、黄色和白色

- 380.坡长是指纵断面两变坡点之间的( A )。

A、水平距离   B、斜距   C、任意长度   D、无法确定

- 381.以下不属于砌体结构表面破损的是( B )。

A、勾缝脱落   B、蜂窝   C、起皮   D、风化

382.常见的多旋翼民用无人驾驶航空器返航功能描述错误的是(  A  ) 。

A、常见的多旋翼民用无人驾驶航空器在返航过程中能识别电线、电塔等障碍物

B、风速过大时，可能导致民用无人驾驶航空器无法成功返航，请谨慎飞行

C、开启返航功能后民用无人驾驶航空器将自动返回返航点并降落

D、以上都错误

383.测定混凝土强度用非标准试件尺寸200㎜*200㎜*200㎜,则强度标准值换算系数( C )。

A、0.9   B、0.95   C、1.05   D、1.5

- 384.短期养护作业指定点作业时间( B )的各类养护作业。

A、大于30分钟且小于等于4小时

B、大于4小时且小于等于24小时

C、大于24小时小于等于48小时

D、不超过30分钟

385.路面抗滑性能指数SRI计算时，运用(  B  )指标计算。

A、路面构造深度     B、横向力系数

C、弯沉代表值     D、摆式摩擦系数

- 386.由于保护层太薄或者不密实原因造成的混凝土缺陷是( B )。

A、麻面     B、露筋     C、蜂窝     D、空洞

- 387.桥梁基础形式一般可分为( A )。

A、明挖基础、桩基础、沉井基础

B、明挖基础、桩基础、沉入桩基础

C、挖孔桩基、钻孔桩基、沉井桩基

D、挖孔桩基、沉井基础、明挖基础

- 388.《公路养护安全作业规程》（JTG H30 - 2015）要求，临时养护作业时定点作业时间（ C  ）的各类养护作业。

- A、大于10min且小于或等于1h  B、大于20min且小于或等于2h

C、大于30min且小于或等于4h  D、大于30min且小于或等于2h

- 389.路基填方用土取“调”或“借”的界限距离称为( D )。

A、免费运距   B、平均运距   C、超运运距   D、经济运距

- 390.随沥青含量增加，沥青混合料试件流值将( D )。

A、保持不变   B、呈抛物线变化   C、递减   D、递增

391.如果桥梁主要构件有较大缺损，严重影响使用功能，技术状况评定等级为( C )。

A、2类   B、3类   C、4类   D、5类

392.某硅酸盐水泥凝结时间测定数据如下:开始拌和时间为10:00，试针下沉至距底板4mm+1mm时的时间为11:25，试针下沉0.5mm时的时间为13:45，则该水泥的终凝时间为( B )min。

A、85   B、225   C、140   D、390

393.关于公路隧道养护，若总体技术状况评定类别为1类，与之对应的土建结构描述为( A )。

A、完好状态   B、轻微破损   C、中等破损   D、严重破损

- 394.集料的表观密度中的表观体积是指( D )。

A、集料的实体体积

B、集料的孔隙体积和实体体积

C、集料的开口孔隙体积和实体积

D、集料的闭口孔隙体积和矿质实体体积

- 395.隧道土建结构技术状况值由0-3的分项有( D )。

A、隧道洞口   B、隧道洞门   C、衬砌破损   D、检修道

396.关于公路隧道养护，若土建结构评定类别为1类，那么技术状况评分( A )。

A、≥85  B、≥70，＜85  C、≥55，＜70  D、≥40，＜55

397.根据公路等级和桥梁规模， 公路桥梁养护检查分为三个等级，特别重要的桥梁应按( A )级进行检查。

A、I   B、II   C、III   D、IV

- 398.施工所需要的混凝土拌和物坍落度的大小主要由( C )来决定。

A、水灰比和砂率

B、水灰比和捣实方式

C、骨料的性质、最大粒径和级配

D、构件的截面尺寸大小,钢筋疏密,捣实方式

- 399.桥面混凝土破损修复时，选择修复材料时主要考虑哪些因素（ C ）。

- A、材料成本   B、材料来源   C、材料性能   D、材料重量

400.路基填土高度小于1.0米的路堤叫矮路堤,矮路堤必须在边坡坡脚处设置(  A  )。

A、边沟   B、截水沟   C、都不对   D、排水沟

- 401.水泥混凝土面板出现唧泥病害时，可采用(  C  )。

A、灌水处理   B、磨平处理   C、压浆处理   D、不处理

402.植树防护适用于各种土质边坡和风化极其严重的岩石边坡，边坡坡度不陡于( A  )。

A、1:1.5   B、1:2   C、1:0.5   D、1:0.3

- 403.沥青软化点试验,升温速度是( B )。

A、2.5℃/min   B、5℃/min   C、3℃/min   D、10℃/min

- 404.路肩的组成是( A )。

A、土路肩+硬路肩   B、硬路肩+左侧路缘带

C、硬路肩+右侧路缘带   D、土路肩+硬路肩+左侧路缘带

405.机械摊铺沥青混合料的虚铺系数比人工摊铺沥青混合料的(  B  )。

A、大   B、小   C、相等   D、不确定

- 406.对于路面结构层厚度评定,下列说法中正确的是(  C  ) 。

A、厚度代表值应大于或等于设计厚度

B、厚度代表值应小于或等于设计厚度

C、厚度代表值应大于或等于设计厚度减代表值允许偏差

D、厚度代表值应小于或等于设计厚度减代表值允许偏差

- 407.宜修建加筋土挡墙的路段是( D )。

A、挖方路段   B、地形陡峭的山坡路段

C、半填半挖路段   D、地形平坦宽阔的填方路段

- 408.配制混凝土用砂要求尽量采用( D )的砂。

A、空隙率小   B、总表面积小   C、总表面积大

D、空隙率小和总表面积小

409.高速公路、一级公路应该采用(   D  )路面。

A、低级   B、中级   C、次高级   D、高级

- 410.公路隧道总体技术状况评定共划分为( C )类。

A、3   B、4   C、5   D、6

- 411.当地基必须挖成台阶,台阶宽度不小于( B )m。

A、1   B、2   C、3   D、4

- 412.沥青旋转薄膜加热试验后的沥青性质试验应在( A )内完成。

A、72h   B、96h   C、48h   D、24h

413.纵断面图采用直角坐标,横坐标的比例采用1:2000,纵坐标采用( B )。

A、1:2000   B、1:200   C、1:1000   D、1:3000

414.针对桥梁技术状况评定为4类的桥梁，下列哪项维护管理措施是正确的(  C  )。

A、进行日常小修保养，密切关注病害发展

B、实施中修，修复可见的破损，加强监测频率

C、必须立即进行大修或加固，采取交通管制措施，限制通行或封闭交通

D、视具体情况可继续正常使用，安排定期检查即可

- 415.高速公路、一级公路应满足( C )的要求。

A、行车视距   B、超车视距   C、停车视距   D、会车视距

- 416.( B )具有吸收、降低、汇集、排除地下水的功能。

A、暗沟   B、渗沟   C、截水沟   D、渗水井

417.为避免车辆碰撞和伤及行人等，或因失误而驶出路外的事故发生，在各级公路的高路堤地段应设置( D )。

A、警告标志   B、辅助车道   C、广告牌   D、护栏

- 418.路面磨耗指数是( D )。

A、PCI   B、RQI   C、RDI   D、PWI

- 419.截水沟在平面上布置的特点是( C )。

A、与水流方向平行   B、与水流方向相交

C、与水流方向垂直   D、应地形而异

420.( D  )公路为改善行车条件，均需设缓和曲线。

A、高速及一级公路   B、二级公路   C、三级公路

D、三级及三级以上

421.JGJT 152-2019中，钢筋间距和保护层厚度检测钻孔、剔凿时，不得损坏钢筋，实测应采用游标卡尺，量测精度应为( A )。

A、0.1mm   B、0.2mm   C、0.5mm   D、1mm

422.为了保证汽车在凸形竖曲线上安全、迅速行驶所需的视距，要对竖曲线( C )加以限制。

A、半径   B、长度   C、最小半径和最小长度   D、纵坡

- 423.公路工程两阶段设计是指( B ) 。

A、初步设计和技术设计   B、初步设计和施工图设计

C、技术设计和初步设计   D、技术设计和施工图设计

- 424.沥青路面泛油的原因之一是( B )。

A、油石比过小   B、油石比过大   C、油的标号太高

D、油的标号太低

- 425.微型无人驾驶航空器的最大平飞速度不能超过(  C  )。

A、20千米/小时   B、30千米/小时

C、40千米/小时   D、60千米/小时

- 426.沥青老化后,在物理力学性质方面,表现为针入度( A )。

A、减小   B、升高   C、不变   D、不确定

- 427.竖曲线线形一般采用的是( B )。

A、回旋线   B、抛物线   C、圆曲线   D、螺旋线

- 428.检测沥青路面结构强度的设备是( D )。

A、直尺   B、平整度仪   C、三米直尺   D、贝克曼梁弯沉仪及弯沉车

429.桥梁定期检查周期根据桥梁技术状况确定，应( A )三年一次。

A、不少于   B、最多   C、只能   D、不多于

- 430.软化点表示沥青的( B )性。

A、温度敏感性   B、热稳定性   C、塑性   D、粘滞性

- 431.水泥混凝土路面加铺沥青面层的存在的最主要问题是( A )。

A、反射裂缝   B、沉陷问题   C、脱落问题   D、车辙问题

432.桥梁主要部件技术状况评定等级分为5个等级,次要部件技术状况评定等级分为( C )个等级。

A、2   B、3   C、4   D、5

- 433.对于流速过大或河床纵坡过大、冲刷严重的不通航小河， 在下游适当地点修筑拦砂坝，坝的高度、间距应根据河床的标高和纵坡确定，下游坝顶标高一般应与上游桥址处( A )标高相等。

A、河床   B、设计洪水位   C、跨中桥面   D、桥墩盖梁

434.高速公路、一级公路的爬坡车道应紧靠车道的外侧设置。条件受限时，爬坡车道外侧硬路肩宽度应不小于( A )m。

A、0.75   B、1.0   C、1.5   D、2.0

435.养护作业控制区应设置工程车辆专门的出入口，出入口应设在顺行车方向的 (  C  ) 内。

A、缓冲区   B、工作区   C、下游过渡区   D、终止区

- 436.桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为(  B  )。

A、净跨径   B、计算跨径   C、基础跨径   D、标准跨径

- 437.交通锥形状、颜色和尺寸应符合现行规定，布设在上游过渡区、缓冲区、工作区和下游过渡区。布设间距不宜大于10m，其中上游过渡区和工作区布设间距不宜大于( A )。

A、4m   B、3m   C、2m   D、1m

438.在沥青路面的日常养护中，以下哪项措施主要是为了防止路面产生疲劳开裂和水损坏(  B  )。

A、定期清扫路面，保持路面清洁

B、及时修补路面坑槽和裂缝

C、实施路面标志标线的复划

D、更换损坏的路缘石和隔离栅

- 439.影响混凝土骨料紧密堆积程度的关键因素是骨料的( B )。

A、单粒形状   B、粒径分布范围   C、表面粗糙度

D、最大颗粒尺寸

- 440.桥面混凝土破损修复的质量标准中，以下哪项不是必须满足的(   D   ) 。

- A、平整度要求   B、强度要求   C、美观度要求

D、材料来源要求

- 441.隧道养护作业控制区中交通锥的布设间距不宜大于( B )m，缓冲区和工作区照明应满足养护作业照明要求。

A、3   B、4   C、5   D、6

- 442.伸缩装置升级改造时间，一般选择在( C )两季进行。

A、春、夏   B、夏、秋   C、春、秋   D、秋、冬

443.在桥梁技术状况评定标准中，二类桥桥面铺装伸缩缝状态描述不正确的一项是( C )。

A、铺装层10%以内的表面有纵横裂缝，间距大于1.5m，有浅坑槽、波浪

B、防水层基本完好，泄水管堵塞，周围渗水

C、伸缩缝普遍缺损，铺装碎边严重

D、桥头轻度跳车，台背路面下沉在2cm以内

444.春融季节沥青路面出现开裂后，如不及时处理，容易发展为( A )。

A、坑槽   B、浅坑洞   C、深坑洞   D、车辙

- 445.长期养护作业指定点作业时间( D )的各类养护作业。

A、大于30分钟且小于等于4小时

B、大于4小时且小于等于24小时

C、大于24小时小于等于48小时

D、大于24小时

- 446.平整度主要反映了路面的( B )性能。

A、安全   B、舒适   C、抗滑   D、经济

- 447.对于浅层或损坏面积较小的构件，一般可采用( A )方法凿除表层缺损的混凝土。

A、人工凿除   B、气动工具凿除   C、高压射水清除

D、以上皆可

448.钢筋混凝土梁中作为非结构性裂缝， 因其对( D )存在不利影响，当其裂缝宽度超过一定限值时，亦应适时进行处理。

A、结构承载能力   B、结构刚度   C、结构安全

D、结构耐久性

- 449.以下哪种材料不属于混凝土快修修补材料的范畴(  C  )。

A、快硬水泥   B、速凝砂浆   C、高性能混凝土   D、膨胀剂

- 450.《公路工程技术标准》规定单孔跨径小于( A )时为涵洞。

A、5m   B、6m   C、8m   D、4m

451.公路技术状况检测与调查应以( C )m路段长度为基本检测(或调查)单元。

A、100   B、500   C、1000   D、5000

- 452.路面跳车指数是( B )。

A、SFC   B、PBI   C、MPD   D、IRI

- 453.混凝土水灰比值在一定范围内越大,则其强度( A )。

A、越低   B、越高   C、不变   D、无影响

454.坑槽较深修补时需分层开挖，层间形成阶梯搭接，搭接宽度不小于(  C  )。

A、10cm   B、15cm   C、20cm   D、30cm

455.轻、中等及重交通公路路面结构层以下0.3~0.8m内的路基部分称为( B )。

A、上路床   B、下路床   C、上路堤   D、下路堤

456.桥梁火灾后，钢筋混凝土构件的热损伤可分为( B )等级。                                                                                                                                                                                                                                                                     A、三个   B、四个   C、五个   D、六个

457.沥青路面日常养护典型工艺中，（ D ）的工作流程分别是清理裂缝、安装贴缝带、开放交通。

A、路面处治裂缝   B、路肩带处治裂缝   C、裂缝带处治裂缝

D、贴缝带处治裂缝

- 458.不属于沥青路面病害类型的是( D )。

A、拥包   B、沉陷   C、坑槽   D、板角断裂

- 459.关于桥梁水毁对策，下列( B )说法不符合规定。

A、对防洪能力评定为弱或差的桥梁，应根据情况于每年汛期前及时维修加固

B、调治构造物应结合抗洪能力评定工作设置，往往一劳永逸

C、在汛期应加强对桥梁的巡查

D、在漂浮物较多的河流，为了避免漂浮物撞击桥墩，可在桥墩前一定距离设置防撞设施

- 460.对于二、三、四级公路的越岭路线,相对高差为200-500m范围内的平均纵坡不宜大于( C )。

A、5%    B、6.5%   C、5.5%   D、7%

- 461.桥梁墩台病害中，墩身轻微裂缝、腐蚀、空洞、剥落，轻微倾斜等现象，其损坏程度为( A )。

A、轻度损坏   B、中度损坏   C、重度损坏   D、危险损坏

462.为了汽车行车安全，应使驾驶员能看到前万一定距离的路面，以便发现障碍物或迎面来的车辆及时刹车或避让，这一定的距离称为( A )。

A、行车视距   B、停车视距   C、超车视距   D、安全距离

463.公路工程行业标准体系中，《公路桥涵设计通用规范》属于( A )。

A、强制性标准   B、推荐性标准   C、综合标准  D、管理标准

464.会车视距约等于( D )。

A、停车视距   B、停车视距的一半   C、停车视距的4倍

D、停车视距的2倍

465.伸缩装置升级改造时，锚固区混凝土强度符合设计要求，当设计无要求时，一般不低于( B )。

A、C30   B、C40   C、C50   D、C60

466.按地层条件不同，隧道一般可分为( A )。

A、岩石隧道、土质隧道

B、水底隧道、城市道路隧道、山岭隧道

C、矿山法施工隧道、明挖法施工隧道、盾构法

D、公路隧道、铁路隧道

467.沥青路面出现车辙和波浪拥包现象，通常需要采取什么养护措施( C )。

A、罩面补强   B、微表处处理   C、重新铺设面层

D、裂缝灌缝修补

468.无人机进行公路养护作业中数据采集时通过( A )部件控制相机朝向获取不同角度的照片。

A、云台   B、飞机姿态   C、调整焦距   D、陀螺仪

469.路面结构层位中起主要承重的是哪一层( B )。

A、面层   B、基层   C、垫层   D、磨耗层

470.标志缺损，其中轮廓线和百米桩应每( B )个损坏算1处。

A、2   B、3   C、4   D、5

471.在交通工程养护中，关于交通标志牌定期清洗和检查的重要意义，下列说法不正确的是( D )。

A、保持标志牌的反光性能，夜间视认性良好

B、及时发现并更换破损或信息错误的标志牌

C、防止标志牌因长时间暴露而褪色，影响辨识度

D、清洗和检查不会延长标志牌的使用寿命

472.桥梁荷载内力由桥面依次传递到( A )。

A、上部结构、墩台、基础、地基

B、墩台、上部结构、基础、地基

C、地基、基础、墩台、上部结构

D、上部结构、墩台、地基、基础

473.路基构造物损坏中，局部基础淘空、墙体脱空、轻度裂缝、鼓肚、下沉等，损坏程度是(  B  )。

A、轻度损坏  B、中度损坏  C、重度损坏   D、超重度损坏

474.乳化沥青在使用时，写其他材料接触，受大气影响，其中的水分被排挤、离析、蒸析，沥青逐渐恢复到原来所具有的性能，称为(  C  )。

A、乳化   B、液化   C、破乳   D、粘性

475.关于公路桥梁一旦被洪水冲毁而中断交通，需修筑便道、便桥的规定，下列( C )说法不符合规定。

A、便道、便桥设置应因地制宜、施工方便，有利于快速建成

B、便桥应尽量采用结构简易的小跨径桥型，必须满足承载能力和泄洪能力的要求

C、在宽滩性河流上修筑便道、便桥时，可采用漫水式，并只需对便道上游边坡作防冲处理

D、便道、便桥宽度可根据通行要求确定，一般不小于 4.5m

476.关于汛期的水文观测，下列( B )说法不符合规定。

A、一般观测只记录当年最高洪水位

B、水位观测一般采用水尺测读，水尺可设置在桥台、桥墩，但不能设置在调治构造物上

C、未设置水尺的，可用水准仪巡回测量洪水线高程

D、流速和流向观测可采用浮标法

477.长隧道是指( A )。

A、3000≥L＞1000   B、2000≥L＞1000

C、3000≥L＞1500   D、1000≥L＞500

478.微表处必须采用(  A  )沥青。

A、改性乳化沥青 B、普通乳化沥青 C、液体石油沥青

D、煤沥青

- 479.在公路修复养护中，针对沥青路面出现大面积坑槽病害，应采取的措施是（  C ）。

A、裂缝灌缝  B、局部封面处理  C、铣刨重铺  D、稀浆封层

480.路面损坏状况指数是( A )。

A、PCI   B、RQI   C、RDI   D、PWI

481.基层的裂缝及老路面上原先的裂缝或接缝会在新铺沥青面层上相同位置重新出现叫( C )。

A、龟裂   B、缩缝   C、反射裂缝   D、胀缝

482.将公路桥梁的防洪能力可划分为( C )个等级。

A、二   B、三   C、四   D、五

483.下列(C )不属日常巡查内容。

A、桥路连接处是否异常

B、桥面铺装、伸缩缝是否有明显破损

C、桥梁荷载试验   D、标志标牌是否完好

484.影响沥青路面抗滑性能的因素是( D  )。

A、集料耐磨光性   B、沥青用量   C、沥青含蜡量

D、前三个均是

485.关于公路隧道养护，若总体技术状况评定类别为3类，与之对应的土建结构描述为( C )。

A、完好状态   B、轻微破损   C、中等破损   D、严重破损

486.桥梁经常检查以直接目测为主，配合(  A  )测量。

A、简单工具   B、结构计算   C、精密仪器   D、水准仪

487.公路网公路技术状况评定时，应采用路线内所有评定单元MQI的( B )作为该路线的MQI。

A、算术平均值   B、加权平均值   C、总和   D、极差

488.路面路拱横坡度设置的主要目的是(  D   )。

A、施工方便   B、外观美观   C、利于行车   D、利于排水

489.新建桥梁交付使用( C )后，进行第一次全面的定期检查。

A、一个月   B、半年   C、一年   D、两年

490.移动养护作业指定点作业时间( D )的各类养护作业。

A、大于30分钟且小于等于4小时

B、大于4小时且小于等于24小时

C、大于24小时小于等于48小时

D、不超过30分钟

491.用于综合评价公路路基、路面、桥隧构造物和沿线设施技术状况的指标是( B )。

A、SCI   B、MQI   C、PQI   D、BCI

492.MQI及各级指标评价结果应该保留( C )。

A、整数   B、一位小数   C、两位小数   D、三位小数

493.不属于路面日常保养具体内容主要是( D )。

A、清除路面泥土杂物、污染物、散落物等

B、排除路面积水

C、实施路面夏季洒水降温作业

D、处治路面泛油

494.摊铺、压实后的热拌沥青混合料路面.待摊铺层自然冷却，混合料表面温度低于( B )后方可开放交通。

A、60℃   B、50℃   C、90℃   D、70℃

495.(  C  )指按照规定的周期，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行定期跟踪的全面检查，评定桥梁的技术状况等级。

A、经常检查   B、桥梁检测   C、定期检查   D、特殊检查

496.翻浆经常在(  A  )发生。

A、春季   B、夏季   C、秋季   D、冬季

497.《公路沥青路面养护技术规范》规定沥青路面预防性养护措施的厚度不超过( C )。

A、2cm   B、3cm   C、4cm   D、5cm

498.冬季养护作业的重点是(  C  )。

A、处理冻胀   B、处理翻浆   C、除雪防滑  D、疏通排水设施

499.旋翼无人机在执行航拍任务时，若需获得更高清晰度的照片，应考虑(   D  )。

A、尽量贴近拍摄目标飞行

B、提升飞行高度以获取更广阔视角

C、在无风条件下飞行

D、增加相机分辨率并保持适当飞行高度

500.沥青路面日常养护典型工艺中，贴缝完成后 ( D ) 开放交通。

A、5～10 分钟后   B、10～15 分钟后   C、10～20 分钟后

D、15～30 分钟后

501. 在无人机飞行前检查中，至关重要的一步是确认( B )。

A、电池电量为满电状态

B、遥控器与无人机信号连接良好

C、SD卡已正确插入并有足够的存储空间

D、起飞地点周围人群已清场完毕

502.二级公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速不宜大于(  A )km/h。

A、40     B、50     C、60     D、80

503.以下( C )不是路面结构层的组成部分？

A、面层    B、基层    C、隔离层    D、垫 层

504.在路面结构中，( A )可能受到降雨、气温和湿度变化等自然因素的直接影响？

A、面层     B、基层    C、垫层    D、路基

505.路面养护工作的目的是( C )。

A、提高道路通行能力  B、增加道路使用年限

C、保持道路的良好使用性能  D、确保道路畅通安全

506.下列( C )不属于交通安全设施中护栏的主要形式？

A、波形护栏  B、墙式护栏  C、 梁式护栏  D、 柱式护栏

507.交通安全设施中护栏的主要作用是( A )。

A、 避免或减轻交通事故的严重性  B、 提高司机的行车速度

C、 增加高速公路的美观性  D、 提高行车过程中的舒适度

508.交通安全设施中防眩板一般安置在( C )位置？

A、公路路面中央     B、公路路基两侧     C、中央分隔带上

D、公路桥梁上

509.防眩板的主要作用是( C )。

A、防止牲畜进入高速公路   B、引导司机的行车方向

C、保护司机不被对面车辆的灯光眩光所影响

D、增加高速公路的排水能力

510.关于交通安全设施中隔离栅的养护及检查，以下( D )描述是错误的？

A、隔离栅应定期进行养护及检查

B、检查内容包括隔离栅的损坏和变形情况、污秽程度等

C、检查分日常检查和定期检查两种方式

D、无需对隔离栅进行维修和更新

511.交通安全设施中的防眩板常见形式不包括( D )。

A、灌木型     B、防眩网     C、防眩板     D、墙式护栏

512.护栏在公路交通安全设施中的作用不包括( A )。

A、提高行车过程中的舒适度   B、指引司机的行车方向

C、避免或减轻交通事故的严重性   D、司机视线的向导

513.下列( B )不是交通安全设施的组成部分？

A、交通标志  B、交通信号灯  C、防眩板  D、栏杆和栏杆

514.交通安全设施中的防眩板的主要材质通常是( C )。

A、 木材     B、 塑料     C、 金属     D、 玻璃

515.关于交通安全设施中隔离栅的描述错误的是( D )。

A、隔离栅是为了防止牲畜、行人、非机动车等进入高速公路而设 置的。

B、对隔离栅应该定期地进行养护及检查，包括日常检查和定期检 查。

C、检查的内容包括隔离栅的损坏和变形情况、污秽程度等。

D、隔离栅是一种挡光设施，它的主要作用是保护司机不被对面行驶车辆的灯光眩光所影响。

516.下列哪个标志属于警告标志？ （C）

A、禁令标志   B、指示标志   C、警告标志   D、指路标志

517.指示标志通常为什么形状？（B）

A、三角形      B、圆形      C、矩形      D、椭圆形

518.通常用来表示方向、距离的标志是哪种？ （D）

A、 警告标志  B、 禁令标志  C、 指示标志  D、 指路标志

519.国际公路和重要的旅游公路，通常会标注哪种文字？（C）

A、英文      B、法文      C、汉英两种文字      D、日文

520.交通标志中的禁令标志通常为什么形状？ （B）

A、 三角形    B、  圆形    C、 矩形    D、 椭圆形

521.公路交通标志的尺寸和图案种类，依据哪项规定执行？（B）

A、《道路交通规则》   B、《道路交通标志和标线》

C、《道路安全法》   D、《交通管理条例》

522.夜间交通量大的公路，应使用哪种类型的标志？ （A）

A、反光标志   B、非反光标志  C、彩色标志  D、普通标志

523.以下哪个标志的颜色为蓝色底白色图案？ （C）

A、警告标志   B、禁令标志   C、指示标志   D、指路标志

524.作业区标志的主要目的是什么？ （B）

A、 提供旅游景点方向、距离信息。

B、 提醒车辆避让，保证施工正常进行和操作人员安全。

C、 提供道路交通规则和安全信息。

D、 为车辆和行人提供道路方向指引。

525.以下哪个标志通常为圆形？（B）

A、警告标志   B、禁令标志   C、指示标志   D、指路标志

526.下列哪个标志的颜色为绿色底白色字符？ （D）

A、警告标志   B、禁令标志   C、指示标志   D、指路标志

527.高速公路上指示标志的颜色是？ （C）

A、红色底白色图案      B、蓝色底白色图案

C、绿色底白色图案      D、黄色底白色图案

528.依据《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) ，板式橡胶支 座的设计使用寿命一般为（ D  ）年。

A、30      B、25      C、20      D、15

529.依据《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011) ，桥梁 次要部件技术状况评定标度最大能评定到（ C  ）类。

A、2      B、3      C、4      D、5

530.桥梁工程质量检验评定以（ B  ）工程为基本评定单元。

A、单位      B、分项      C、分部      D、建设

531.评定桥梁总体技术状况等级时，上部结构所占权重为 ( B )。

A、0.5      B、0.4      C、0.3      D、0.2

532.评定桥梁总体技术状况等级时，桥面系所占权重为（ D）。

A、0.5      B、0.4      C、0.3      D、0.2

531.评定桥梁总体技术状况等级时，下部结构所占权重为 ( B )。

A、0.5      B、0.4      C、0.3      D、0.2

532.桥梁一般由以下哪几部分组成？(   B   )。

A、上部结构、下部结构、照明设备、支座

B、上部结构、下部结构、支座、附属结构

C、梁、墩、台、锥坡

D、上部结构、下部结构、垫石、附属结构

533.桥梁技术状况等级分为（ D  ）。

A、2类      B、3类      C、4类      D、5类

534.以下哪个标志的颜色为白底、黑字、黑边框？ （C）

A、警告标志   B、禁令标志   C、辅助标志   D、指路标志

535.超重车辆过桥时，应遵循以下规定，错误的是（ C  ）。

A、一般情况下，超重车辆应沿桥梁的中心线行驶。

B、车辆以不大于 5km/h 的速度匀速行驶。

C、可在桥上制动、变速、停留。

D、超重车辆过桥时，可酌情临时禁止其他车辆及行人通过。

536.桥梁经常检查指的是（ D  ）。

A、查清桥梁的病害原因    B、查清桥梁的破损程度

C、查清桥梁的抗灾能力

D、检查桥梁设施、上下部结构及附属结构的技术状况

537.某中桥，其上、下游各（ D  ）的范围内应禁止任何人或单位 进行挖砂、采石等危害公路桥梁安全的活动。

A、50m    B、100m    C、150m    D、200m

538.支座与上部混凝土或下部垫石之间存在空隙，空隙的存在使 支座承压不均匀，称为（ D  ）。

A、支座安装偏位    B、支座位置串动

C、支座剪切变形过大    D、支座脱空

539.桥梁伸缩逢常规检查、清理工作可按（ C  ）控制区布置。

A、长期养护作业    B、短期养护作业    C、临时养护作业

D、移动养护作业

540.加固拱桥时，应注意恒载变化对拱压力线的影响及引起(   B   ) 变化，对各施工工序应进行检算，并作出详细的施工组织设计， 严格按照设计的工序施工。

A、压力    B、推力    C、拉力    D、剪力

541.桥梁评定包括技术状况评定和(   B   )。

A、总体评定   B、适应性评定   C、分类评定   D、检测评定

542.中央分隔带开口护栏应方便开启与关闭，具有可移动性，宜 在10min内开启( A )m及以上的长度。

A、10    B、20    C、5    D、30

543.在结构功能方面，桥台不同于桥墩的地方是( B )。

A、传递荷载    B、抵御路堤的土压力    C、调节水流

D、支承上部构造

544.预应力混凝土梁梁体竖向裂缝准许最大裂缝宽度是(   A   )mm。

A、不准许    B、0.1    C、0.2    D、0.3

545.预制小箱梁一般为预应力混凝土，主要病害表现为梁体裂缝、渗水、泛白吸附、混凝土剥落、(   A   )等。

A、露筋    B、整体滑移    C、落梁    D、下挠

546.桥梁主要部件技术状况评定等级分为(   D   )个等级。

A、2    B、3    C、4    D、5

547.对桥梁结构裂缝进行处理，当注入裂缝的修补胶达到(   B   )d固化期时，应采用取芯法对注浆效果进行检验。

A、5    B、7     C、10    D、28

548.(   B   )是为了保护预应力筋不致锈蚀，并使预应力筋与混凝土黏结成整体，减轻锚具的受力，提高构件承载能力、抗裂能力和 耐久性。

A、封端    B、孔道压浆    C、张拉    D、制控

549.桥梁墩台帽准许最大裂缝宽度是(  D  )mm。

A、不准许    B、0.1    C、0.2    D、0.3

550.主结构由拱肋构成主拱，拱上建筑采取斜腿刚构的形式，并 与主拱连接成整体，称为(  A  )。

A、刚架拱桥  B、桁架拱桥  C、肋拱桥  D、梁拱组合体系桥

551.梁式桥在竖向荷载作用下主要承受(  A    )。

A、剪力和弯矩  B、轴力和剪力  C、轴力和弯矩            D、剪力和扭矩

552.采用支架现浇法施工矩形板截面的梁桥，称为(   D   )。

A、现浇箱梁桥    B、预制空心板梁桥

C、预制T梁桥    D、现浇板梁桥

553.桥台病害墩柱环向裂缝的成因为(  C  )及基础不均匀沉降，附 加力作用导致墩柱开裂。

A、宽幅台身混凝土收缩裂缝

B、后台土压力水平作用

C、墩柱顶部的水平力作用，导致墩柱开裂

D、混凝土结构收缩裂缝

554.桥梁混凝土表面涂装完成后(   C    )天进行测定。

A、5    B、6    C、7    D、8

555.（ A ）是指斜坡上的岩体或土体在自然或人为因素的影响下 沿带或面滑动的地质现象。

A、滑坡    B、崩塌    C、坍塌    D、泥石流

556.桥梁技术状况评定等级分为(   A   )。

A、5类    B、6类    C、7类    D、8类

557.缆索护栏是(   D   )的主要代表形式。

A、半刚性护栏    B、刚性护栏

C、半柔性护栏    D、柔性护栏

558.按照受力特征，混凝土梁桥可分为(  C    )。

A、板桥、斜桥、弯桥三种基本体系

B、连续刚构桥、斜腿刚构桥、门式刚构桥、T形刚构桥四种类型        C、简支梁、连续梁和悬臂梁三种基本体系

D、整体式简支梁、装配式简支梁和组合梁三种基本体系

559.钢筋混凝土梁主筋附近竖向裂缝允许最大缝宽为(   C  )mm。

A、0.15    B、0.2    C、0.25    D、0.3

560.钢件表面涂层出现气泡、白化、起皱、起皮等现象称为(  A  )。

A、涂层缺陷    B、腐蚀    C、磨光    D、变色起皮

561.桥涵跨径小于或等于(  B   )m时，宜采用标准化跨径、装配式结构、机械化和工厂化施工。

A、40    B、50    C、60    D、70

562.梁桥粘贴钢板加固时，钢板条黏结面上的抹胶可中间厚两边 薄，板的中央涂抹胶的厚度为(  C   )mm。

A、1-3    B、2-5    C、3-5    D、4-6

563.钢筋混凝土梁支座垫石允许最大缝宽(   D  )mm。

A、0.2    B、0.3    C、0.4    D、0.5

564.混凝土表面局部缺浆、粗糙，或有大量小凹坑的现象叫做( B )。

A、蜂窝    B、麻面    C、空洞    D、风化

565.承载能力不足的涵洞应进行（ D  ）。

A、灰浆抹缝    B、洞口加设消防设施

C、涵洞接长    D、加固或改建

566.沥青混凝土铺装，损坏面积较大时，宜采取下列哪种方法进行处理？ ( C )

A、可局部修补    B、可在原桥面上直接加铺

C、将整跨铺装层凿除，重新铺装新的铺装层

D、将桥梁拆除重建

567.高速公路和具有干线功能的一级公路。在需进行限载的桥梁 前适当位置设置限载标志，限载标志牌一般为（ A  ）。

A、49t    B、30t    C、20t    D、15t

568.一般在高速公路及国、省道干线公路（ B  ）桥梁需设置信息公示牌。

A、小桥及以上  B、中桥及以上  C、大桥及以上  D、特大桥

569.按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)规定，公路技术等级可以分为高速公路、一级公公路等（ C  ）技术等级。

A、3    B、4    C、5    D、6

570.单孔跨径不小于（ B ）的桥梁，应设永久观测点。

A、30    B、60     C、100    D、150

571.桥梁盖梁的流水侵蚀主要是由于下面哪个部件缺损导致的( B )。

A、盖梁本身    B、伸缩缝止水带   C、栏杆破损   D、支座

572.如果一座梁式桥的上部称重构件有严重的异常移位，存在失稳现象，该桥应评定为( D )。

A、2类桥    B、3类桥    C、4类桥    D、5类桥

573.下列基础属于浅基础的是（ C  ）。

A、桩基础  B、沉井基础  C、刚性扩大基础  D、以上均不是

574.河床，按《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011) 对桥梁进行技术状况评定时，划分在（ B ）中。

A、上部结构    B、下部结构    C、桥面系    D、墩台基础

575.《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)将桥梁部件分为主要部件和次要部件，对于梁式桥，下列部件不属于主要部件的是（  D ）。

A、上部承重构件B、桥墩、桥台及基础 C、支座 D、桥面铺装

576.某跨径为10m 的钢筋混凝土空心板简支梁桥，跨中有多条竖 向受弯裂缝，最大裂缝宽度0.6mm，线形测量结果跨中下挠3cm，该桥技术状况等级评定应为（ D  ）。

A、3类    B、4类    C、3类或4类    D、5类

577.依据(JTG/T H21-2011)，上部结构主梁蜂窝、麻面病害，最 高能到（  C ）类。

A、5    B、4    C、3    D、2

578.重力式U形桥台，台后如果采用了不良的透水性砂砾或台后排水不畅，冬季结冰膨胀，在（ A ）容易出现竖向裂缝。

A、侧墙和前墙结合处    B、前墙中部位置

C、侧墙尾部            D、背墙

579.依据《公路桥梁技术状况评定标准》(JTG/T H21-2011)，对 桥梁伸缩缝进行评定时，伸缩缝橡胶密封带开裂、脱落、渗漏病 害，可纳入（ B  ）评定指标进行评定。

A、锚固区缺陷    B、破损    C、失效    D、凹凸不平

- 580.公路隧道长度为 3000 米，应划分为 （C） 隧道。

- A、短    B、 中    C、长    D、特长

- 581.公路隧道养护等级分为几种（ B  ）。

- A、2    B、3    C、4     D、5

- 582.公路隧道养护等级根据公路等级、隧道长度和（ A  ）进行划分。

- A、交通量大小             B、隧道车道数

- C、隧道重要程度           D、隧道位置

- 583.公路隧道总体技术状况评定类别分为（  C ）种。

- A、3   B、4   C、5   D、6

- 584.日常巡查应对隧道（ A  ）、衬砌、路面是否处在正常工作状态、是否妨碍交通安全等进行检查。

- A、洞口   B、检修道   C、吊顶    D、排水沟

- 585.公路隧道结构检查应包括经常检查、（ C  ）、应急检查、专项检查。

- A、长期检查   B、表观检查   C、定期检查   D、状况检查

- 586.三类隧道或存在评定状况值为2的分项时，应进行（ A  ）。

- A、局部病害处治             B、正常养护

- C、交通管制                 D、保养维修

- 587.当经常检查发现重要结构分项技术状况评定状况值为3或4时，应立即开展一次（  B ）。

- A、专项检查   B、定期检查   C、表观检查   D、应急检查

- 588.公路隧道养护等级共分为（ A  ）级。

- A、三级   B、 四级   C、五级   D、六级

- 589.公路隧道土建结构技术状况评定共有（ C  ）个结构分项。

- A、7个   B、8个   C、9个   D、10个

- 590.公路隧道技术状况评定分类共有（  C ）类。

- A、3   B、4   C、5   D、6

- 591.公路隧道土建结构技术状况评定得分为 5分，应评定为（ A ）类。

- A、1类   B、2类   C、3类   D、4类

- 592.当隧道被评定为（ C ）类时，应关闭隧道，实施病害处治。

- A、3类   B、4类   C、5类   D、6类

- 593.隧道日常巡查频率应不低于（  A ）。

- A、1次/天   B、 1次/2 天   C、2次/天   D、1次/周

- 594.新建隧道通车运行（ B  ）后，需要进行首次定期检查。

- A、半年   B、 1年   C、2年   D、3年

- 595.下列哪一项不是隧道洞口定期检查的内容（ A  ）。

- A、洞门   B、边坡   C、挡土墙   D、坡面防护

- 596.当隧道洞门结构出现大范围开裂、砌体断裂，影响行车安全时， 隧道土建结构技术状况应评定为（ C  ）。

- A、3类   B、4类   C、5类   D、6类

- 597.公路隧道长度为1500米，应划分为（ C ）隧道。

- A、短   B、中   C、长   D、特长

- 598.隧道洞门立面标记设置高度自检修道开始，有效高度不低于（  B ）。

- A、2m   B、2.5m   C、3m   D、3.5m

- 599.在天气晴朗的白天，由于隧道洞内外环境亮度的变化，在隧道出口易出现（ B  ）。

- A、黑洞效应   B、 白洞效应   C、炫光效应   D、闪光效应

- 600.隧道土建结构技术状况评定中，权重值最高的是（ C  ）。

- A、洞口   B、洞门   C、衬砌   D、路面

- 二、多项选择题（200题）。

- 1.沥青路面预防养护技术可分为（ACD）等不同类型.

- A、封层  B、微表处  C、罩面  D、就地热再生

- 2.养护工程应当遵循决策科学、（ ABCD ）的原则。

- A、管理规范  B、技术先进  C、优质高效  D、绿色安全

- 3.养护工程施工时，（ACD）应当建立、健全养护工程质量检查管理制度，通过抽查、委托专业机构检查、自查等方式确保养护工程质量。

- A、公路管理机构       B、交通监督执法单位

- C、公路经营管理单位   D、养护施工单位

- 4.适用于一阶段验收的养护工程项目一般在工程完工交付使用后      之内完成验收；适用于两阶段验收的养护工程项目，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在养护工程质量缺陷责任期满后      之内完成竣工验收。（AC）

- A、6个月    B、9个月   C、12个月  D、15个月

- 5.养护工程计划编制应当优先安排哪些项目？（ ABCD ）

- A、严重影响公众安全通行的   B、具有重大政治、经济意义的    C、技术状况差、明显影响公路整体服务水平的  D、预防养护

- 6.公路管理机构或公路经营管理单位应当按照标准规范规定的检测指标和频率，定期组织对公路路基、路面、桥梁、（ AB ）等进行检测和评定。

- A、隧道  B、附属设施  C、边坡  D、涵洞

- 7.养护工程资金使用范围包括公路技术状况检测与评定、养护决策咨询、养护设计、（ ABCD ）、监理咨询等。

- A、养护施工  B、工程管理及质量控制

- C、工程验收  D、项目后评估

- 8.桥梁按照其受力特点分为哪几类（ABD）

- A、梁式桥   B、拱式桥   C、刚架桥   D、悬索桥

- 9.下列属于交通标志的是（ ABCDE ）。

- A、指示标志    B、警告标志   C、禁令标志   D、指路标志  E、旅游标志

10.下列哪些项目应编制政府采购预算（ ABC）

- 复印纸 B、加油服务 C、台式计算机 D、日常办公用品

- 11.常见交通情况观测设备有（ ABC ）等观测方式。

- A、激光    B、微波    C、线圈    D、紫外线

- 12.下列常见符号或代号对应意义正确的是（ AB ）。

- A、AC-密集配沥青混凝土混合料   B、ATB-密集配沥青稳定碎石混合料   C、SMA-热拌沥青混合料   D、ATPB-沥青玛蹄脂碎石混合料

- 13.涵洞的日常养护工作一般有（ ABCD ）等内容。

- A、保洁   B、清淤    C、堵漏    D、结构损伤的修复

- 14.当沥青路面被油类物质或化学物品污染时，处治措施有（ ABCD ）。

- A、撒砂    B、撒木屑    C、用化学中和剂处理    D、用水冲洗

- 15.以下材料当中适宜于罩面的结合材料的有（ ABCD ）。

- A、粘稠型道路石油沥青   B、乳化石油沥青    C、改性乳化沥青    D、改性沥青

- 16.乳化沥青适用于（ ABCD ）。

- A、沥青表面处治  B、沥青贯入式路面  C、常温沥青混合料路面   D、透层、粘层、封层

- 17.下列属于沥青路面病害的是（ ACD ）。

- A、龟裂    B、麻面    C、波浪拥包   D、车辙

- 18.以下属于路基地表排水设施的是（ AD ）。

- A、边沟    B、截水沟    C、盲沟   D、排水沟

- 19.生产经营场所和员工宿舍应当设有（ABC）的出口、疏散通道。

- A、符合紧急疏散要求；  B、标志明显；  C、保持畅通的；   D、没有杂物堆放。

- 20.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出（ABE）；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

- A、批评；B、检举；C、投诉；D、监督；E、控告；F异议。

- 21.路面结构层分为（ABC）

A、面层、   B、基层、    C、垫层    D、联结层。

- 22.沥青路面破损可分为（ABCD）。

A、裂缝类	 B、松散类   C、变形类    D、其他类

- 23. 路线交叉范围内，应保持（ABC），保障车辆正常通行。

- A、设施良好   B、排水畅通   C、通视良好

- 24. 制定养护计划的依据包括（ABCD）。

- A、公路技术状况评定    B、养护需求分析   C、养护技术方案   D、安全运行状况

- 25. 公路养护工程验收依据主要包括（ABCDEF）。

- A、养护工程设计文件    B、养护工程合同    C、设计文件及图纸   D、变更设计文件及图纸   E、行政主管部门的有关批复文件   F、养护工程有关标准、规范及规定

- 26. 必须进行招标的工程建设项目有（ABC）。

- A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

- B、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

- C、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；

- D、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾的项目。

- 27. 公路工程施工招标评标，可以采用的评标办法包括（ ABCD ）。

- A、合理低价法   B、技术评分最低价法  C、综合评分法  D、经评审的最低投标价法   E、最低价法

- 28. 工地现场应当设立农民工工作办公室，管理人员主要由（BDEF）组成。

- A、交通运输主管部门    B、建设单位  C、设计单位   D、工程监理方   E、施工企业  F、农民工代表

- 29. 公路工程建设项目初步设计应根据批复的（ABC）编制。  A、可行性研究报告    B、测设合同和初勘   C、初勘资料

- 30. 交通标志按其作用可分为：（ABCD）。

- A、警告标志   B、禁令标志   C、指示标志  D、指路标志

- 31. 公路技术状况指数MQI包括：（ABCD）。

- A、路基技术状况指数SCI    B、路面技术状况指数PQI

- C、桥隧构造物技术状况指数BCI    D、沿线设施技术状况指数TCI

32.安全生产工作应当建立（ABCDE）机制。

A、生产经营单位负责    B、职工参与    C、政府监管     D、行业自律    E、社会监督

33. 安全生产工作坚持（ABC）的方针。

A、安全第一   B、预防为主   C、综合治理  D、化解风险

34. 安全生产事故分为(BCDE)

A、轻微事故    B、一般事故    C、较大事故   D、重大事故  E、特别重大事故。

35.公路养护作业可分为（ABCD），并应根据养护作业类型制定相应的安全保通方案。

A、长期养护作业    B、短期养护作业   C、临时养护作业              D、移动养护作业

36.公路沥青路面罩面按其功能划分为（BCD）。

A、薄层罩面 B、普通型罩面 C、防水性罩面 D、抗滑层罩面

37.农村公路养护管理应当遵循（ABCD）的原则，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。

A、以县为主　 B、分级负责   C、群众参与　D、保障畅通

38.根据养护维修作业的情况，为养护维修作业而临时设置的交通标志，主要有（ABCD）

A、警告标志　B、禁令标志  C、指示标志　D、施工区标志

39. 养护工程完工后，必须符合（BCD）条件才能接养。

A、经交工验收为合格工程   B、经竣工验收为合格工程

C、公路编号、命名以及相应的交通工程及沿线设施系统设置规范、完善   D、各项竣工文件、档案资料齐全

- 40.养护工程计划编制应当优先安排以下项目（ABCD）

- 严重影响公众通行的；  B、具有重大政治、经济意义的；   C、技术状况差、明显影响公路整体服务水平的； D、预防养护项目。

- 41.养护工程设计应当遵循以下要求（ABCDE）

- 因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；

- 针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；

- 做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；

- 做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；

- 做好配套附属设施的设计；

- 采用技术设计和施工图设计两阶段设计。

- 42.下达年度科研项目计划后，项目承担单位应于十个工作日内与自治区交通运输厅签订合同书（任务书），进一步明确项目的(  ABCDE  )等。

A、研究目标和主要研究内容  B、关键技术方案 C、成果形式

D、完成期限  E、经费预算和违约条款

43.交通运输信息化建设项目建设应当遵循国家、自治区以及交通运输行业相关技术标准与要求，执行相关建设程序，坚持（  ABCDE  ）的原则。

A、统筹规划   B、需求导向  C、数据共享 D、安全可控

E、开放融合

44.加快建设低碳交通运输体系，包括：（ ACE ）

A、优化交通运输结构   B、促进城乡建设管理模式低碳转型

C、推广节能低碳型交通工具   D、大力发展节能建筑

E、积极引导低碳出行

45.护栏形式选择应考虑（ABCD）

A、护栏材料的通用性     B、护栏的成本

C、护栏养护的方便性     D、沿线的环境

46.隧道轮廓带的设置应符合以下规定（ABCDE）

A、特长隧道、长隧道可每隔500m 设置一处隧道轮廓带。视距不良等特殊路段宜适当加密

B、无照明的二级及二级以下公路隧道可视需要设置隧道轮廓带

C、紧急停车带前适当位置宜设置隧道轮廓带

D、隧道轮廓带的颜色宜采用白色，宽度宜为15-20cm

E、隧道轮廓带应避免产生眩光

47.桥面系统及附属设备应检查那些项目?（ABCDE）

A、桥面铺装检查     B、伸缩缝检查    C、桥面排水设施

D、栏杆、扶手、人行道  E、标志、照明设备、自备过桥管线

48.公路防眩设施布设形式有（ ABC ）

A、防眩板  B、防眩网  C、植树（灌木）   D、中央分隔带     E、轮廓标

49.桥梁抗震加固措施主要有（ABCD）

A、提高结构物承载能力、构件延性      B、防止落梁

C、防止地基土液化、流动

D、将普通支座更换为减（隔）震支座    E、体外预应力

50.公路技术状况评定应包括以下内容（ABCD）

A、路基  B、路面  C、桥隧构造物  D、沿线设施  E、涵洞

51.公路桥涵养护工作方针（ABCD）

A、防治结合      B、科学养护      C、安全运行

D、保障畅通      E、绿色环保

52.桥梁按结构形式分类，有（BCDE）

A、圬工桥         B、悬索桥         C、梁桥

D、刚架桥         E、拱桥

53.沥青路面裂缝的处治方式有（ABD）

A、灌缝  B、贴缝  C、压力注浆 D、带状挖补 E、水泥砂浆

- 54.下列工程防护中，属于圬工防护的有（ABDE）

- A、框格防护    B、锤面      C、挂网式坡面防护

D、抛石        E、锚杆铁丝网喷浆

55. 关于二、三、四级公路沥青路面公路技术状况检测与调查频率说法正确的是（ ABD ）。

A、路面损坏1年1次      B、路面平整度1年1次

C、路面车辙1年1次      D、路面结构强度抽样检测

- 56.养护检查费用分为（ABCE）

- A、经常巡查及检查费   B、定期检查及评定费

- 专项检查及评定费   D、特殊检查及评定费

- E、应急检查及评定费

57.建筑安装工程费中的直接费包括（ABC）

A、人工费       B、材料费        C、机械费

D、其他费       E、安全费

58.《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的（ABD），应当予以保密。

A、国家秘密   B、商业秘密   C、企业秘密  D、个人信息

59.公路隧道养护应积极而慎重地采用（ABCD），使养护维修达到安全实用、质量可靠、经济合理、技术先进的要求。

A、新技术  B、新材料  C、新设备  D、新工艺   E、新能源

60.日常保养是指对公路及沿线设施进行经常性（ABCD）等维护保养以及不进行立项管理的公路养护作业。

A、清扫      B、清理      C、清洗      D、清疏

61.养护工程建设单位应当建立（ABCD）管理台账，做到各类保证金缴纳方式、金额以及返还的时间和金额合法合规。

A、投标保证金      B、履约保证金   C、工程质量保证金

D、农民工工资保证金   E、预付款保证金

62.公路养护工程建设单位应当按照审查通过的（ACD）组织实施项目。

A、设计文件       B、建设资金       C、项目规模

D、建设标准       E、项目数量

- 63.公路安全生命防护工程的实施应按照（ ABCD ）原则。

- A、安全   B、有效    C、经济    D、适用    E、环保

64.对党员的纪律处分种类有(ABCDE)

A党内警告   B党内严重警告   C 撤销党内职务

D 留党察看   E开除党籍       F开除公职

65.养护工程包括（ABCD）

A、预防养护  B、修复养护  C、专项养护  D、应急养护

66.应急养护应遵循（ABCD）的原则，应制订沥青路面应急抢险预案，建立应急抢险工作机制，合理配备应急抢险队伍、设备、物资等。

A、快速反应  B、有效抢险  C、及时处治  D、保障安全

- 67.养护工程计划编制应当优先安排以下项目（ABCD）

- A、严重影响公众通行的；  B、具有重大政治、经济意义的；    C、技术状况差、明显影响公路整体服务水平的； D、预防养护项目。

- 68.养护工程设计应当遵循以下要求（ABCDE）

- A、因地制宜、就地取材、循环利用、绿色环保；

- B、针对不同病害的分布特点进行分段、分类设计；

- C、做好交通保障方案设计，降低养护工程施工对交通影响，保障运行安全；

- D、做好养护安全作业方案设计，保障养护作业安全；

- E、做好配套附属设施的设计；

- F采用技术设计和施工图设计两阶段设计。

- 69.公路隧道土建结构检查应包括（ ABDE ）。

- 经常检查   B、定期检查   C、特殊检查   D、应急检查   E、专项检查

- 70.公路隧道机电设施技术状况评定应根据（ B D E ）资料，结合设备完好率统计，确定机电设施的技术状况等级。

- 专项检查   B、日常巡查   C、应急检查    D、经常检查   E、定期检修

71.公路工程施工过程中的组织方法很多，其基本方法可归纳为( ABCD )。

A、顺序作业法   B、平行作业法   C、流水作业法

D、搭接作业法

72.路面结构层所选材料应满足(ABCD )的要求。

A、强度   B、稳定性   C、耐久性    D、抗滑性

73.路基防护应根据公路功能，结合当地( ABD )等情况，采取相应的防护措施。

A、气候   B、水文   C、文化   D、地质

74.基层是路面结构层中的承重部分，它应具有( ACD )。

A、足够强度和稳定性   B、良好的扩散应力能力

C、足够的水稳性   D、良好的抗滑性

75.沥青路面的碾压包括( BCD )。

A、预压   B、初压   C、复压   D、终压

76.桥梁特殊检查需要对( ABCD )方面问题作出鉴定。

A、桥梁技术状况等级   B、桥梁结构材料缺损状况

C、桥梁结构承载能力   D、桥梁防灾能力

77.沙漠地区路基，由于气候比较干燥，雨量稀少，风沙大，地表植被稀疏，容易发生的病害有( BD )。

A、路基底发生不均匀沉陷    B、边坡或路肩被风蚀而破坏

C、形成泥流    D、整个路基被风沙掩埋

78.为保证路面施工质量，应做到( ABCD )。

A、控制材料质量   B、铺筑试验段   C、施工中质量控制

D、建立工地试验、检查

79.为了保证路面坚固耐用，行车安全、迅速、经济舒适，路面应满足的基本要求有(ACD )。

A、强度和稳定性   B、变形性   C、平整度   D、抗滑性

80.路面病害调查包括( ABCD )。

A、路面破损状况   B、路面结构强度   C、路面平整度

D、路面抗滑能力

81.公路按其技术等级分为(ACD )。

A、高速公路   B、高等级公路   C、一级公路、二级公路

D、三级公路和四级公路

82、公路工程中常见的钢筋混凝土梁式桥有(ABCD )等。

A、简支梁桥   B、悬臂梁桥   C、连续梁桥  D、空心板桥

83.墩台基础的养护与加固包括：( ABCD )。

A、采取措施保持桥梁墩台基础附近河床的稳定

B、若基础冲刷过深或基底局部掏空，应立即抛填块石、片石、铅丝石笼等进行维护

C、桥下河床铺砌出现局部损坏应及时维修

D、对设置的防撞、导航、警示等附属设施应经常检查、维护，保持良好状态

84.公路技术状况指数（MQI）评定是（ ABCD ）指数的加权求和。

A、SCI   B、PQI   C、BCI   D、TCI

85. 公路养护评定最小评定单元应按（ ABCD ）等检验项目分别检查

A、基本要求  B、实测项目  C、外观质量  D、质量保证资料

86.土方路基修复实测项目中关键项目哪些是关键项目（ AB  ）。

A、压实度     B、弯沉值     C、平整度    D、纵断高程

87.加铺或铣刨重铺沥青混凝土面层实测项目中哪些是关键项目（ ACD  ）。

A、压实度      B、弯沉值     C、厚度     D、沥青含量

88. 微表处和稀浆封层应实测项目中哪些是关键项目（ BD   ）

A、厚度    B、渗水系数    C、抗滑    D、沥青用量

89.下列哪些平整度仪是断面类检测设备（ABC ）。

A、三米直尺    B、连续式平整度仪     C、断面平整度仪

D、颠簸累积仪

90. SBS类改性沥青的最大特点是（ABD）性能都好，且有良好的弹性恢复性能和（）性能。

A、高温稳定性   B、低温抗裂性   C、溶解性  D、抗老化性

91. 沥青混合料中沥青用量可以采用（ AC ）来表示。

A、沥青含量   B、粉胶比   C、油石比   D、沥青膜厚度

92. 沥青混合料水稳定性的评价指标为（ CD ）。

A、吸水率   B、饱水率   C、残留强度比  D、残留稳定度

93. 反应沥青老化性的指标有（BC）。

A、残留稳定度  B、残留针入度比  C、残留延度  D、溶解度

- 94.沥青路面车辙的危害主要有（ABCD ）。

A、影响平整度、降低行车舒适性

B、降低路面结构整体强度

C、导致排水不畅，降低抗滑能力

D、影响车辆操纵稳定性

- 95.隧道附属建筑物包括（CDE ）。

A、洞门 B、洞身 C、通风、照明 D、防排水  E、安全设备

96.评价沥青路面现场压实质量可以通过（ BCD   ）进行。

A、平整度	B、压实度   C、现场空隙率   D、渗水系数

97.为避免沥青混合料在施工过程中发生离析，可采取（ BC  ）等措施。

A、降低沥青黏度			B、改善矿料级配

C、采用窄幅摊铺      D、提高拌合温度

- 98.造成路面坑槽形成与扩展的主要因素 （AB）。

A、水	B、交通荷载反复作用   C、风速   D、高温

- 99.微表处优点有哪些？（ABD  ）。

- A、成型快，工期短     B、施工方便、施工人员少

C、可处理反射裂缝     D、施工季节长

- 100.滑坡的防护工程措施主要有（ABE）。

- A、排水     B、减重    C、拦截     D、遮挡

E、支档措施

- 101.下列属于沥青路面技术状况评定内容的是（ ABCD ）。

A、路面损坏  B、路面平整度  C、路面车辙  D、路面跳车

102.隧道病害处治方法包括（ ABCDE ）。

A、衬砌背后注浆  B、防护网  C、凿槽嵌拱  D、增设钢拱    E、更换衬砌

- 103.沥青路面常见的病害有哪几类（ABC）。

- A、裂缝类    B、变形类   C、表面损坏类   D、位移类

- 104.下列桥梁检查等级为Ⅰ级的是（AC）。

- A、单孔跨径为200m的桥梁  B、高速公路上的中桥         C、一级公路上技术状况评定为3类的小桥    D、单孔跨径为150m的特大桥

- 105.《公路养护工程管理办法》（交公路法〔2018〕33 号）规定，按照养护目的和养护对象，养护工程可分为（ABCD）。

- A、预防养护    B、修复养护  C、专项养护 D、应急养护

- 106.沥青路面日常养护包括（ ABC ）。

- A、日常巡查  B、日常保养  C、日常维修  D、日常修补

- 107.路面预防养护措施可选用（ABC）。

- A、封层     B、超薄罩面    C、薄层罩面  D、基层翻修

- 108.坑槽修补可采用（ ABCD ）修补等方式。

- A、就地热修补 B、热料热补 C、热料冷补 D、冷料冷补

- 109.二级公路沥青路面技术状况指数PQI评定主要考虑哪些因素（ AB ）。

- A、路面破损  B、路面平整度 C、路面跳车 D、路面磨耗

- 110.桥梁支座出现下列哪些情况，应予以更换。（ABC）

- A、支座上下钢板翘起   B、板式橡胶支座出现严重不均匀压缩变形     C、支座滑动面破损严重  D、支座垫石破损

- 111.公路桥涵养护技术管理应包括（ ACD ）。

A、技术档案管理      B、数据库管理   C、信息储存管理      D、信息化管理

- 112.公路桥梁养护检查等级应分为（ABC）

- A、Ⅰ级；   B、Ⅱ级；     C、Ⅲ级；     D、Ⅳ级。

- 113.沥青路面预防性养护应以机械养护为主，采取措施减少施工作业对交通的影响，做到（ABCD）

A、安全生产；B、文明施工；C、节约资源；D、保护环境。

114.公路隧道养护等级划分的因素有（ ABC ）。

A、公路隧道的规模   B、交通量   C、公路等级

D、地质情况   E、技术状况

116.公路路线的(ACD )是公路的几何组成部分。

A、平面   B、剖面   C、纵断面    D、横断面

- 117.封层类技术可包括：（ABCDEF）

- 雾封层；  B、碎石封层；  C、纤维封层；D、 稀浆封层；

- E、微表处；   F、复合封层。

- 118.沥青路面预防养护工程设计应包括（ABCD）

- 调查与检测评价；        B、技术设计；

- C、材料组成设计；          D、交通组织设计。

- 119.公路沥青路面养护设计内容包括：（ABCDE）

- A、调查与评价；   B、病害诊断；   C、养护对策选择；

- D、技术设计；     E、施工图设计。

- 120.公路沥青路面养护设计数据调查工作分为3个阶段开展，其中：第一阶段调查内容包括（AB），第二阶段调查内容包括（CD），第三阶段调查内容包括（E）。

- A、基础资料调查；        B、路面技术状况调查 ；              C、预防养护专项数据调查；    D、修复养护专项数据调查；       E、施工图设计相关资料调查。

- 121.技术设计主要内容包括：（ABC）；施工图设计主要内容包括：（DEFGH）。

- A、结构组合设计；  B、结构厚度验算； C、方案综合比选 ；

- D、材料组成设计；  E、结构力学验算； F、路面排水设计；

- G、交通组织设计；  H、其他设计。

- 122.沥青路面预防养护措施可选用（ABC）

- A封层；    B超薄罩面；  C薄层罩面；  D结构性补强。

- 123.《公路养护工程管理办法》第九条 养护工程按照养护目的和公路设施差异，分为（ABCE）

- A、预防养护； B、修复养护；C、专项养护； D、大中修养护；  E、应急养护。

- 124.根据病害发生的层位不同，沥青路面病害可分为（ABCD）等类型。

- A、路基结构不稳定；           B、基层结构破坏；

- C、沥青面层结构破坏；         D、沥青表面层性能衰减。

- 125.公路沥青路面养护设计应遵循（ CD ）的基本要求。

- A、分开设计； B、分别处理； C、分段设计；D、分类处理。

- 126.新加铺沥青面层与既有沥青面层之间，可采用拉毛处理后加铺封层的方式提高层间粘结效果，封层可采用（BC）。

- A、乳化沥青；B、改性沥青；C、橡胶沥青；D、道路石油沥青。

- 127.翻浆的防治措施有（ABCDE ）

- A、提高路基或做好路基排水；   B、铺设隔离层；                          C、设置路肩盲沟或渗沟 ； D、换土； E、改善路面结构层。

- 128.路面按面层所用的材料划分为（ABC）

- A、水泥混凝土路面； B、沥青路面； C、砂石路面；            D、柔性路面    E、刚性路面。

- 129.养护作业在开始布置养护作业控制区安全设施时，下列说法正确的（ABCD）

- A、若为中分带或超车道施工，作业人员从车辆左侧上下车；

- B、若为行车道或路肩施工，作业人员从车辆右侧上下车；

- C、密切注意后方来车，禁止从车辆前方绕行上下车；

- D、施工封闭区内，将施工车辆停放在来车方向，处于作业人员前面，作为一部分硬防护，保护作业区人员。

- 130.在路肩上进行养护作业时，因工作区不在行车道上，往往会轻视交通安全问题，因此，作业时除满足作业控制区布置基本要求外，还需满足的规定有（BCD）

- A、必须保证紧靠路肩的车道宽度大于5m；

- B、作业车上必须安装施工警告灯号；

- C、若设置移动式标志车，可不设过渡区；

- D、当交通量较大时，必须封闭紧靠路肩的车道，并按车道封闭的相关要求布置作业的控制区。

- 131.《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）公路养护作业可分为（ABCD），并应根据养护作业类型制订相应的安全保通方案。

- A、长期养护作业；            B、短期养护作业；

- C、临时养护作业；            D、移动养护作业。

- 132.公路桥梁技术状况评定包括（ABCDEF）。

- A、桥梁构件；  B、部件；  C、桥面系；  D、上部结构；          E、下部结构；    F、全桥评定。

- 133.桥梁存在以下（ABCD）情况时，应做特殊检查。

- A、定期检查中难以判明构件损伤原因及程度的桥梁；

- B、拟通过加固手段提高荷载等级的桥梁；

- C、需要判明水中基础技术状况的桥梁；

- D、因超重车辆通过造成损伤的桥梁。

- 134.路面病害修补面积应大于病害实际面积，并在病害修补的边缘部位采取（ABCD）措施，保证修补部分与原路面界面黏结牢固、有消防水。

- 涂覆黏层材料   B、灌缝胶  C、贴缝胶  D、界面加热

- 135.关于裂缝处治，以下说法正确的是（AB）。

- 密封胶分为高温型、普通型、低温型、寒冷型和严寒型五类。

- 贴缝胶分为普通型、低温型、寒冷型和严寒型四类。

- 灌缝成型应饱满，灌缝后可即时开放交通。

- 重度局部块裂、龟裂可按裂缝修补方法进行灌缝处治。

- 136.水泥混凝土是由（  ABCD  ）按一定比例配合组成的混合物，具有很高的强度和耐久性。

- A、水泥     B、水     C、碎（砾）石       D、砂

- 137.下面（ABD）是地下排水设施。

- A、  暗沟     B、盲沟     C、边沟     D、渗沟

- 138.一般地来说，路基的强度和稳定性直接影响路面的（AD ）。

- A、平整度     B、防水性能    C、抗滑性能    D、强度

- 139.公路路基的基本断面形式有（ABC）。

- A、路堤    B、路堑     C、填挖结合    D、加宽与超高

- 140.沿河路基预防水毁的措施主要有（ ABCD ）。

- A、设置丁坝  B、疏通河道  C、浸水挡土墙   D、石笼

- 141.土基压实的目的，主要是为了（ABCD ）。

- A、提高土体的密实程度   B、降低土体的透水性

- C、防止水侵蚀路基   D、提高强度

- 142.公路风沙防治工程措施的方法有（ABCD）。

- A、固   B、阻   C、疏   D、导

- 143.沥青路面的调查包括沥青路面（ ABDE ）等内容。

- A、损坏状况  B、平整度  C、错台  D、抗滑性能  E、车辙

- 144.封层的目的是为封闭路表面空隙，防止水分侵入（B D）的薄层。

- A、混合料    B、面层   C、路基    D、基层

- 145.桥梁基本状况卡片填写包括的内容有（ ABCD ）。

- A、行政识别数据              B、结构技术数据

C、档案资料                  D、最近技术状况评定

146.造成沥青路面麻面可能的原因有（ ABC ）。

A、沥青用量偏少     B、沥青老化

C、沥青与酸性石料粘附性不强   D沥青用量多

- 147.下列桥梁技术状况检查内容属于经常检查的是（ABC）。  A、查桥面铺装是否平整          B、查排水设施是否良好

- C、查交通标志是否完好          D、查桥梁结构承载能力

- 148.斜拉桥主要由（ABC）部分组成。

- A、索塔        B、主梁       C、斜拉索       D、主缆

- 149.桥梁适应性评定是对桥梁的（ ABC ）周期性地进行评定，评定周期一般为3～6年。

- A、承载能力  B、通行能力   C、抗洪能力   D、耐久性能

- 150.沥青路面由于路面材料、施工质量、自然因素等影响易产生（ABCD）、车辙、波浪、拥包等病害。

- A、裂缝    B、坑槽  C、松散  D、沉陷  E、错台

- 151.按照沥青路面的施工工艺划分，一般可分为（ABD ）三大类。

- A、层铺法    B、厂拌法  C、拼装法    D、路拌法

- 152.路基排水工程分为（ CD  ）几大类。

A、边沟排水   B、边坡排水   C、地面排水  D、地下排

- 153.属于土的试验项目有（ ABCE  ）。

- A、液限  B、塑限  C、CBR试验  D、弯沉  E、天然含水率

- 154.路堤试验路段施工总结的内容包括( ABCD )A

A、过程工艺控制方法   B、安全保证措施   C、环保措施    D、质量控制标准   E、对初步设计文件的修改建议

155.热拌沥青混合料运输时，运料车应用苫布覆盖，其主要作用有（ABD）

A、保温  B、防雨  C、防老化  D、防污染  E、防骨料离析

- 156.沥青混凝土面层的实测项目中关键项目包括（  ABCD  ）。

- A、矿料级配  B、沥青含量  C、压实度  D、厚度   E、弯沉

- 157.测定路基压实度的方法有（ABD）。

- A、灌砂法  B、核子密度湿度仪法  C、动力触探法  D、环刀法  E、剪切仪法

- 158.按梁的受力状态划分，斜拉桥的体系有（ABCD ）。

- A、漂浮体系  B、支承体系  C、塔梁固结体系  D、刚构体系      E、无背索体系

- 159.桥梁实心墩施工中，常见的质量控制关键点有（ ABC ）。

- A、墩身锚固钢筋预埋质量控制   B、模板接缝错台控制      C、墩项支座预埋件位置、数量控制    D、墩身与承台联结处湿凝土裂缝控制    E、墩顶实心段混凝土裂缝控制

- 160.路面垫层结构的作用包括( BCDE )。

- A、粘结  B、排水   C、隔水  D、防污  E、防冻

- 161.关于模板、支架和拱架拆除的说法,正确的有(  ABCE )。

A、非承重侧模板一般应在混凝土抗压强度达到2.5MPa时拆除

B、芯模和预留孔道内模，应在混凝土强度能保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时才可拔除

C、钢筋混凝主结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时，才可拆除

D、对预应力混凝土结构，其侧模应在预应力钢束张拉后拆除，底模及支架应在结构建立预应能力前可拆除

E、现浇混凝土拱圈的拱架,设计未规定时，应在拱圈混凝土强度达到设计强度的85%后，方可卸落拆除

162.下列生产安全事故情形中，属于（安全生产事故报告和调查处理条例）规定的重大事故的有（ABCD ）。

A、重伤80人  B、直接经济损失5000万元  C、死亡20人    D、直接经济损失8000万元  E、死亡30人

163.下列（AB）情形视为投标人相互串通投标。

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

C、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

164.任何单位和个人认为招标人或其招标代理机构在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，可以依法向（AC）。

A、有关行政监督部门投诉、举报    B、监察机关提起上诉

C、认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向相应的省级以上发展改革部门或其他有关部门投诉、举报    D、纪检监察机关举报

165.根据《自治区综合评标专家库和评标专家管理暂行办法》的规定，关于专家义务，下列哪些说法是正确的?（ACD）

A、遵守评标纪律，不得私下接触投标人

B、对评标结论持有异议的，拒绝在评标报告上签字

C、个人信息发生变化时，应及时办理信息变更

D、向有关行政监督部门反映或举报评标过程中出现的违法违规行为

166.依据《中华人民共和国招标投标法》，下列（ABCD）说法是正确的。

A、投标人不得相互串通投标报价

B、投标人不得排挤其它投标人的公平竞争

C、投标人不得与招标人串通投标

D、投标人不得损害招标人和其他投标人的合法权益

167.依据《中华人民共和国招标投标法》，以下关于评标委员会的说法中，正确的有（AB）。

A、评标委员会由招标人依法组建

B、招标人的代表可成为评标委员会的成员

C、招标人对评标委员会专家的选择应限于省.自治区或直辖市以上人民政府有关部门提供的专家名册确定的人员

D、评标委员会专家只能采取随机抽取的方式确定

168.国家建立和完善（ ABCD ）的公路建设市场，禁止任何形式的地区封锁。

A、统一    B、开放   C、竞争    D、有序

169.公路建设项目法人负责组织有关专家或者委托有相应工程咨询或者设计资质的单位，对施工图设计文件进行审查。施工图设计文件审查的主要内容包括（ ABCD ）。

A、是否采纳工程可行性研究报告、初步设计批复意见；

B、是否符合公路工程强制性标准、有关技术规范和规程要求；

C、施工图设计文件是否齐全，是否达到规定的技术深度要求；

D、工程结构设计是否符合安全和稳定性要求。

170.公路工程实行（ ABCD ）的质量保证体系。

A、政府监督  B、法人管理  C、社会监理  D、企业自检

171.湿陷性黄土地基处理的目的主要是通过消除黄土的湿陷性，提高地基的承载力。常用的地基处理方法有：重锤夯实法、桩基础、（ ABCD ）等。

A、强夯法 B、土或灰土垫层 C、预浸水法 D、土桩或灰土桩

172.温拌沥青混合料技术目前主要有以下哪几种（ ABCD ）

A、沥青-矿物法；  B、泡沫沥青温拌法  C、有机添加剂法

D、基于表面活性平台。

- 173.公路项目建设基本建设程序流程有（ABCDEFG）

- 立项阶段  B、工可阶段   C、勘察设计招标阶段          D、勘察设计阶段   E、施工招标阶段   F、开工准备阶段  G、施工阶段

- 174.公路技术等级选用遵循:根据路网规划、公路功能，并结合交通量论证确定和（ABCDE）的原则；

- A、主要干线公路应选用高速公路

- B、次要干线公路应选用二级及二级以上公路

- C、主要集散公路宜选用一、二级公路

- D、次要集散公路宜选用二、三级公路

- E、支线公路宜选用三、四级公路

- 175.公路分为（ABCDE）等技术等级。

- A、高速公路  B、一级公路  C、二级公路  D、三级公路    E、四级公路

- 176.悬臂式、门架式、高架附着式标志其标志板下缘距路面的高度应符合公路建筑限界的要求：高速公路，一、二级公路不小于（B），三、四级公路不小于（C）。

- A、550cm   B、500cm   C、450cm

- 177.公路养护作业控制区应按（ABCDEF）的顺序

- A、警告区  B、上游过渡区  C、纵向缓冲区  D、工作区段   E、下游过渡区  F、终止区

- 178.公路养护安全设施包括（ABC）。

- 临时标志   B、临时标线   C、其他安全设施

- 179.车道渠化设施可包括（ABCDE）、附设警示灯的路栏等。

- 交通锥   B、防撞桶   C、水马  D、防撞墙  E、隔离墩

- 180.桥涵跨径小于或等于50m时，宜采用（ABC）。

- A、标准化跨径  B、装配式结构  C、机械化和工业化施工

- 181.有桥台的桥梁，桥梁全长应为（A）或（B）的距离，无桥台的桥梁，桥梁全长应为（C）的长度。

- A、两岸桥台侧墙   B、八字墙尾端间  C、桥面系

182.2021年8月，经交通运输部批准宁夏回族自治区在 （ABD）等方面开展交通强国试点工作。

- 黄河流域公路基础设施高质量发展    B、打造现代交通执法体系  C、提升交通智慧化水平      D、平安交通建设

- 183.《国家综合立体交通网规划纲要》提出到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，有力支撑（ABC）“全国123出行交通圈”。

- 都市区1小时通勤        B、城市群2小时通达

- C、全国主要城市3小时覆盖  D、全国省会城市3小时覆盖

184.政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制（ACD），按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。

- A、项目建议书    B、设计任务书  C、可行性研究报告      D、初步设计

- 185.以下哪些占用永久基本农田的重大项目可以纳入用地预审受理范围。（ABDE）

- A、国家高速公路  B、国道  C、省道   D、省级高速公路

E、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路

- 186.公路交通情况统计调查主要包括以下内容（ABCD）。

- A、交通量调查  B、车速调查  C、轴载调查  D、交通量比重调查等

- 187.交通量调查分为（AB）。

- A、连续式调查  B、间隙式调查  C、比重调查

- 188.《公路养护统计调查制度》中，公路技术状况明细表二的填报范围包含（CDE）

- A、国道  B、省道 C、县道 D、乡道 E、村道 F、专用公路

- 189.《公路养护统计调查制度》中要求，公路所在地貌类型对应填写（ABCD）。有多项地貌特征的路段，按主要地貌特征填写。

- A、山岭       B、重丘       C、微丘       D、平原

- 190.民法调整平等主体的（ABC）之间的人身关系和财产关系。

- A、自然人    B、法人   C、非法人组织    D、特别法人

191.工会有权对建设项目的安全设施与主体工程( ABE )，提出意见。

A、同时设计   B、同时施工   C、同时监理  D、同时开工

E、同时投入生产和使用进行监督

192.公路工程中常见的钢筋混凝土梁式桥有(   ABCD  )等。

A、简支梁桥   B、悬臂梁桥   C、连续梁桥   D、空心板桥

- 193.按照养护技术规范的要求，公路桥梁检查分为（ABCD）。

- A、经常检查   B、定期检查   C、特殊检查   D、初始检查

- 194.桥梁日常巡查主要针对桥面及其以上部分的（ ACD）日常巡视和目测检查。

- A、桥梁构件        B、附属设施

- C、结构异常变位    D、桥梁安全保护区

- 195.养护检查等级为Ⅲ级的桥梁，日常巡查每周不应少于1次。遇 (    BD   ) 时应增加检查频率。

- A、地震    B、地质灾害    C、交通事故    D、极端气象

- 196.公路隧道技术状况评定包含有（ ABD ）。

- A、土建结构    B、机电设施    C、 附属设施

- D、其他工程设施

- 197.公路隧道机电设施系统包含有(  ABCDE )。

- A、供配电设施    B、照明设施    C、通风设施

- D、消防设施      E、监控与通信设施

- 198.隧道土建结构检查包含有( ABCD )。

- A、日常巡查    B、经常检查   C、定期检查   D、专项检查

- E、汛前检查

- 199.公路养护作业可以分为( ABCD )。

- A、长期养护作业     B、短期养护作业    C、临时养护作业

- D、移动养护作业     E、固定养护作业

- 200.冬季路面防滑的重点路段包括（ ABC ）。

- A、急弯    B、陡坡   C、桥面    D、边沟    E、 涵洞

- 三、判断题（200题）。

- 1、沥青路面日常养护典型工艺中，路面处治裂 缝的工作流程分别是清理裂缝、安装贴缝带、开放交通。 ( × )

- 2、安装贴缝带时，沿裂缝带走向粘贴贴缝带， 同时用橡胶滚轴（或橡胶锤）进行碾压，保证贴 缝带与路肩粘贴紧密。 ( × )

- 3、沥青路面日常养护典型工艺中，贴缝完成后 10～20 分钟后开放交通。 ( × )

- 4、浇筑沥青混凝土不属于板角断裂修复的工艺。 ( √ )

- 5、摊刮热沥青不属于坑洞病害修复的工艺。( √ )

- 6、铺筑沥青混凝土不属于错台病害修复的工艺。 ( √ )

- 7、对于浅层或损坏面积较小的构件，一般可采 用人工凿除方法凿除表层缺损的混凝土。 ( √ )

- 8、沉降缝不属于混凝土路面接缝类型。 ( √ )

- 9、沥青路面的低温裂缝一般是以网裂形式出现 的。 ( √ )

- 10、沥青路面与水泥路面相比，沥青路面的优点 是造价低。 ( × )

- 11、为利于排水，硬路肩横坡应等于路面的横坡。 ( √ )

- 12、二级公路沥青路面的巡查作业中，巡查车速 不宜大于 60km/h。 ( × )

- 13、水泥混凝土路面整块面板翻修施工时，基层 损坏部分应清除并整平压实。 ( √ )

- 14、路面日常巡查的主要目的是为了及时掌握公 路路面基础设施的表观状态和使用情况。 ( √ )

- 15、路面经常检查是为了排查和跟踪公路路面基 础设施的病害及隐患而进行的周期性调查与检  测。 ( √ )

- 16、人工调查路面损坏的指标是路面破损率 （DR）。 ( √ )

- 17、路面技术状况调查与评价应按现行《公路技 术状况评定标准》（JTG5210）的有关规定执行， 其评价结果不影响公路网级路面技术状况评定  结果。 ( × )

- 18、公路网级路面技术状况调查、检测与评定以 连续桩号 1000m 路段为一个基本单元，不足

- 1000m 按一个基本单元计。 ( √ )

- 19、专项检查是指为路面养护决策、养护工程设 计或为进一步查明病害和技术状况等专项需要  而进行的检测与评价。 ( √ )

- 20、在应急检查中，需要对公路受损范围、基础 设施损毁类型和程度、路段及路网通行条件等进 行调查。 ( √ )

- 21、应急检查是为了应对突发事件造成公路基础 设施损毁、交通中断或产生重大安全隐患的情况 而进行的检查。 ( √ )

- 22、在应急检查中，应提出抢通、保通和抢修等 应急养护工程技术方案建议。 ( √ )

- 23、土路面接缝应适时保养，保持接缝完好，表 面平顺。 ( √ )

- 24、清扫作业应定期沿路幅右侧或左侧开展，清 扫频率应根据实际情况确定。 ( √ )

- 25、路面清扫作业应以机械清扫方式为主，高速 公路及一级公路可采用人工清扫方式。 ( × )

- 26、机械清扫作业可避开交通量大的时段，也可 在影响正常交通的中间行车道和变换车道进行。 	( × )

- 27、路面受油类物质或其他化学品污染时，应撒 砂、木屑或采用化学中和剂处理后进行清扫，影 响行车安全时，应采用水冲洗干净并进一步处  治。 ( √ )

- 28、路面清扫后的垃圾、杂物等可以随意倾倒、 堵塞边沟、阻挡路肩排水。 ( × )

- 29、排水作业应定期检查路面排水和积水情况， 对一般路段、桥涵、隧道路面排水系统进行清理 和疏通，保持排水功能正常、路面无积水。( √ )

- 30、冬季降雪或下雨时，应及时掌握气象变化情 况，出现降温、降雪时应按制订的工作方案及时 进行除冰雪和防冻，并做好桥面、坡道、弯道、 匝道、收费广场等重点路段的除冰雪和防冻措  施。 ( √ )

- 31、除冰雪宜以机械作业为主，人工作业为辅。 除雪机械的作业方向宜与正常行车方向一致，并 从路面左侧向右侧或中间向两侧依次进行。( √ )

- 32、夏季连续三天最高气温达到 35℃及以上，沥青路面表面温度达到60℃及以上时，对于易 发生车辙、波浪拥包的路段及上坡、弯道、桥面 铺装、重载交通等路段，不需要进行洒水降温作 业，也不需要进行交通管制。 ( × )

- 33、日常保养是通过定期清理路面、维护排水设 施、清理边沟和路肩边坡等工作，来保持路况完 好，并为行驶车辆提供良好的行车环境。 ( √ )

- 34、高速公路和一级公路必须采用机械清扫的方 式进行日常保养，而其他公路则可以采用机械与 人工相结合的方式。 ( × )

- 35、路面清扫的频率可以根据当地公路管理机构 的规定组织，但如果养护人员在巡查过程中发现 路面上有杂物，无需等待规定时间，应立即进行 处理。 ( √ )

- 36、在处理泥土石子时，只需要用扫帚清扫干净 即可，如果泥土吸附在沥青混凝土面层难以清  理，需要用水冲洗。 ( × )

- 37、当路面被油类或化工品污染时，应利用沙土 或废弃沥青料覆盖污染路面，然后对路面进行清 扫，洒水冲洗干净。 ( √ )

- 38、在高温时段，对沥青路面进行洒水降温可以 延长路面的使用寿命，但洒水作业应采用机械作 业。 ( × )

- 39、在冬季降雪或下雨后，应在陡坡、急弯、平 交道口、桥面、桥头引道等地方及时采取除冰防 滑措施。 ( √ )

- 40、路面防冻防滑措施中，使用砂等防滑材料或 与盐掺合使用,不能加大轮胎与路面间的摩擦系 数。 ( × )

- 41、防止路面结冰时,通常撒布一次防冻料即可, 除雪作业时，撒布次数可以和除雪作业频率一  致。 ( √ )

- 42、路面除雪工作，可以将积雪堆积于绿化带或 路肩。 ( √ )

- 43、对水泥混凝路面个别的坑洞，应清除洞内杂 物，用水泥砂浆等材料填充，达到平整密实。( √ )

- 44、低等级公路水泥混凝路面对面积较大，深度 在 3cm 以内，成片的坑洞，可用沥青混凝土进 行修补。 ( √ )

- 45、一般公路水泥混凝土板剥落露骨宜采用沥青 混凝土加以处治。 ( × )

- 46 、轮廓标维护属于安全设施日常养护作业内容。 (×)

- 47、标志牌视线恢复不属于交通标志作业。 (×)

- 48、标志牌保洁不属于交通标线作业。 (×)

- 49、公路的基本组成部分包括:特殊构造物、路面、桥梁、涵洞、隧 道、防护工程、排水设施以及路基。 ( √ )

- 50、每年春季或秋季,宜在乔木树干上距地面 0.5~ 1m 高度范围内刷涂白剂。 (×)

- 51、必须做好对绿化植物进行看管、维修、清除杂物等工作。 ( √ )

- 52、公路交通安全设施主要包含交通标志、交通标线、护栏、栏杆、 视线诱导设施、隔离栅、防落网、防眩设施、避险车道和其他交通 安全设施。 ( √ )

- 53、交通标志、交通标线、护栏和栏杆统称为公路交通安全设施的 四大类。 (×)

- 54、视线诱导设施是用于提醒周边行人或车辆保障安全的设施。( √ )

- 55、隔离栅的主要作用是防止牲畜、行人、非机动车等进入高速公 路。 ( √ )

- 56、防眩板是一种挡光设施，通常被安置在中央分隔带上，以减少对面车 辆的眩光影响。 ( √ )

- 57、防眩板的主要形式有灌木型、防眩网等。 ( √ )

- 58、护栏的主要作用是减轻交通事故的严重性，增加高速路上行车司机的 安全感。 ( √ )

- 59、隔离栅的养护及检查工作应定期进行，主要检查内容为隔离栅的损坏 和变形情况、污秽程度、油漆损坏及金属锈蚀情况。 ( √ )

- 60、防眩板一般常见形式有灌木型、防眩板以及防眩网等。 ( √ )

- 61、交通标志是用于管理交通，保证交通安全，协助车辆顺利通行的安全 设施。 ( √ )

- 62、公路交通标志包括警告标志、禁令标志、指路标志等主动标志和表示 时间、车辆种类、区域或距离、警告、禁令理由等辅助标志及其他标志。 ( √ )

- 63、公路交通安全设施养护对象包括交通标志、交通标线、防护设施、视  线诱导设施、防眩设施、隔离栅、防落网、避险车道和其他交通安全设施。 （对）

- 64、公路交通安全设施养护工作应包括设施状况检查、设施状况评定、养 护决策、养护设计、养护作业和养护质量检验评定等。（对）

- 65、交通安全设施状况检查包括日常巡查、定期检查、应急检查。 (×)

- 66、交通安全设施养护分为日常养护和应急养护工程。 (×)

- 67、交通安全设施日常养护应及时做好相关记录。 ( √ )

- 68、当公路基础设施因自然灾害等造成损毁，实施应急养护进行抢 通、抢修和保通时，可不设置临时交通安全设施。 (×)

- 69、在进行公路交通安全设施养护工作之前，需要对相关的设施进 行详细的调查和分析，以了解其当前的技术状况、存在的问题和可 能的影响因素。 ( √ )

- 70、在进行交通安全设施修复和专项养护工程时，应该采取必要的 施工安全措施，保证施工过程的安全可控，避免对交通安全设施的 使用和性能造成不利影响。 ( √ )

- 71、公路交通安全设施养护工作应该遵循"预防为主，防治结合"的 原则，及时发现和处理各种潜在的安全隐患，确保公路交通的安全 和畅通。 ( √ )

- 72、在交通安全设施日常养护中，应根据脏污和破损情况对设施进 行清洁和维护，保持设施的整洁和完好，防止设施老化、损坏和失 效。 (×)

- 73、在交通安全设施专项养护工程中，应根据设施的实际情况和需 要进行全面或局部的维修和更换，恢复设施的使用功能和安全性  能。 ( √ )

- 74、在进行交通安全设施应急养护工程时，应尽快进行修复和重建，无需 采取临时措施。 (×)

- 75、公路交通安全设施养护工作应注重技术创新和科技进步，积极推广和 应用新技术、新工艺、新材料，提高交通安全设施的耐久性和安全性。 ( √ )

- 76、公路交通安全设施养护工作应建立健全的档案管理制度，对交通安全 设施的养护过程进行记录和归档，为今后的养护工作提供参考和依据。( √ )

- 77、在交通安全设施养护工作中，道路管养自行安排和组织相关工作即可， 无需与其他相关部门沟通。 (×)

- 78、对于新建或改扩建的公路项目，交通安全设施的设计和施工应充分考 虑公路使用者的安全需求，采取有效的安全防护措施，提高公路的安全性 能。 ( √ )

- 79、在交通安全设施养护工作中，应注重环境保护和资源节约，合理利用 资源，减少对环境的负面影响，实现可持续发展。 ( √ )

- 80、对于某些特殊的公路路段，如山区、桥梁、隧道等，应根据其特殊情 况采取相应的交通安全设施养护措施，以确保交通的安全和畅通。 ( √ )

- 81、公路交通安全设施养护工作的质量和效果应定期进行评价和考核，发 现记录存在的问题。 (×)

- 82、日常巡查以车行为主，采用观察和目测等方法，重要情况宜摄影或摄 像。 ( √ )

- 83、日常巡查频率高速公路不应小于 1 次/日，其他等级公路不宜小于1 次/周，高速公路和一级公路夜间巡查周期不宜小于 1 次/月，降雪、冰冻季节及自然灾害频发期，应加大日常巡查频率。 ( √ )

- 84、日常巡查不包括对路面的检查。 (×)

- 85、日常巡查的目的是为了及时发现和处理道路交通问题。 ( √ )

- 86、在降雪、冰冻季节及自然灾害频发期，不需要进行日常巡查。 (×)

- 87、桥梁日常巡查主要针对桥面及其以下部分的桥梁构件、结构异 常变位和桥梁安全保护区的日常巡视和目测检查。 (×)

- 88、对支座的经常检查每季度不应少于 1 次，在汛期、台风、冰冻等自然灾害频发期，应提高经常检查频率。 ( √ )

- 89、养护检查等级为Ⅱ、Ⅲ级的桥梁，在定期检查中发现存在3  类构件时，加固处治前应提高经常检查频率。 (×)

- 90、日常保养应对公路桥涵及其附属设施进行的维护保养和修补轻 微缺损的工作。 ( √ )

- 91 、预防养护是桥涵有轻微病害但整体性能良好，为延缓其性能衰 减、延长使用寿命而采取的防护工程。 ( √ )

- 92、某一空心板梁桥，铰缝遭破坏比较严重，致桥面出现多条纵向 裂缝，该桥在技术状况评定中，直接评定为 5 类桥。(×)

- 93、桥梁经常性检查周期一般要求每月不少于一次。( √ )

- 94、《公路桥梁技术通用规范》JTGD60-2015 规定支座设计使用年限为25年。(×)

- 95、桥梁检查分经常检查、周期检查和特殊检查。(×)

- 96、经常检查的周期根据桥梁技术状况而定，一般每月不得少于 一次，汛期应加强不定期检查。( √ )

- 97、公路桥涵养护工作按“预防为主，防治结合 ”的原则，以桥面养护为中心，以称重部件为重点，加强全面养护。( √ )

- 98、经常检查中发现桥梁重要部件存在明显缺损时，应及时向上 级提交专项报告。( √ )

- 99、桥梁墩台基础的日常养护重点关注桥梁上下游各 500m 的范围 内基础附近河床的稳定。(×)

- 100、对桥下设置的防撞、导航、警示等附属设施应经常检查、维护，保持良好状态。( √ )

- 101、洪水前后应巡察，及时清除调制构造物上漂流物。 ( √ )

- 102、危害桥梁的主要自然灾害有洪水、冰冻、泥石流、地震等。 对于这些灾害，应按“预防为主、防治结合、保证安全 ”的方  针，积极防治。( √ )

- 103、桥梁结构一般分为上部结构、下部结构、桥面系。( √ )

- 104、在桥梁技术状况评价中，当上部结构有落梁；或有梁板断裂 现象，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 105、空心板桥梁，出现单板受力过大问题，一般均是由于铰缝破 损引起，从桥面检查，桥面不会产生异常病害。(×)

- 106、公路桥梁上的伸缩缝锚固区混凝土破损、形成坑槽，不会加 剧板梁端冲剪破坏。(×)

- 107、高速公路，小桥涵的设计使用年限应不低于 50 年。( √ )

- 108、栏杆、伸缩缝支座等可更换部件，设计使用年限应不低于 15 年。( √ )

- 109、防排水系统病害主要有排水不畅和泄水管、引水槽缺陷。 ( √ )

- 110、梁式桥下部结构包括翼墙、耳墙、锥坡、护坡、桥墩、桥 台、墩台基础、河床、调制构造物。( √ )

- 111、桥面系包括桥面铺装、伸缩缝装置、人行道、栏杆、护栏、 排水系统、照明、标志。( √ )

- 112、涵洞的日常养护工作大体可分为保洁、更换承重构件、清 淤、堵漏等部分。(×)

- 113、桥梁应设置用于观测、检查和维修的通道或设施。( √ )

- 114、钢筋混凝土梁桥当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处 置，一般涂刷环氧树脂胶。( √ )

- 115、桥头或涵洞两头 5～10m 范围内，不宜栽植乔木，以免破坏桥 （涵）台。( √ )

- 116、涵洞进出水口水流不畅，直接影响到涵洞的宣泄能力，增加 涵前壅水高度，导致淹没区面积增大，严重时可迫使河流改道损害路堤、农田、村舍等，应保证流水顺畅。( √ )

- 117、拱桥是我国应用最多的桥型。(×)

- 118、桥涵的上、下部构造应视需要设置变形缝或伸缩缝，并配置 适用的伸缩装置。高速公路上的多孔梁（板）桥宜分联采用结构 连续，也可分联采用桥面连续。( √ )

- 119、高速公路养护大修工程未经审批或者核准，不得列入养护工 程年度投资计划。( √ )

- 120、梁桥是我国应用最多的桥型。( √ )

- 121、桥梁技术状况评定时，在进行上部结构、下部结构、桥面系 的综合评定时，依据不同桥型各部件重要程度的不同，给予了各 类型桥梁部件不同的权重。由于各地环境条件不同，除了采用现 行规范推荐值外，还允许依据实情情况进行调整。( √ )

- 122、全桥总体技术状况等级评定时，当主要部件评分达到 4 或 5 类且影响桥梁安全时，应按照总体技术状况评定等级评定。(×)

- 123、超重车辆过桥时车辆可以在桥上制动、变速、停留。(×)

- 124、在桥梁技术状况评价中，当悬索桥主缆或多根吊索出现轻微 锈蚀，整座桥应评为 5 类。(×)

- 125、疲劳已成为影响公路桥梁钢结构安全和耐久的主要因素之 一。( √ )

- 126、翼墙（耳墙）出现下沉、断裂或其他损坏时，应及时维修加 固。( √ )

- 127、因墩、台变位引起拱圈开裂时，应先修补拱圈，然后维修加 固墩台。(×)

- 128、桥台位于桥梁两端，支承桥梁上部结构并与路堤相衔接的建 筑物，其功能除传递桥梁上部荷载到基础外，且还有抵挡台后的 填土压力，稳定桥头路基的作用。( √ )

- 129、水泥混凝土桥面铺装内无需配置钢筋网。(×)

- 130、当桥梁出现病害后，应立即限载，限制交通，禁止无关人员 靠近。(×)

- 131、超重车辆过桥时，车辆以不大于50km/h速度匀速行驶。 (×)

- 132、墩台周围河床冲刷严重，危及基础安全时，除进行防护加固 外，应在洪水期过后，采取必需的调治构造物防护措施或对河床 采取冲刷处理，以防再次被冲坏。( √ )

- 133、桥梁锥（护）坡局部破损的病害成因之一是设计上考虑不 周，对河道洪水破坏力估计不足。(×)

- 134、桥梁加固施工应严格控制对原结构的损伤。( √ )

- 135、设置变形缝或伸缩缝，可减小温度变化、混凝土收缩和徐 变、地基不均匀沉降以及其他外力所产生的影响。( √ )

- 136、圬工拱桥的主要病害表现为主拱圈异常变形、主拱圈开裂、 拱石断裂、脱落、拱圈渗水、拱石风化、砌块灰缝脱落、拱上建 筑侧墙与主拱圈脱离、腹拱圈裂缝、立柱或横墙裂缝、侧墙鼓胀、外倾等。( √ )

- 137、某公路桥梁的总体技术状况评分为 75.0，上部承重构件评定 为 4 类且病害影响安全，其余部件均评定为 3 类，则该桥应评定 为 4 类桥。( √ )

- 138、预应力混凝土 T 梁，腹板或马蹄部位易出现对应预应力管道 位置的纵向裂缝，该裂缝将严重影响结构耐久性。( √ )

- 139、路桥梁上的伸缩缝锚固区混凝土破损、形成坑槽，不会加剧 板梁端冲剪破坏。(×)

- 140、反射波法可测得基桩的缩径状况。( √ )

- 141、在桥梁技术状况评价中，当拱式桥拱脚严重错台、位移、造 成拱顶挠度大于限制；或拱圈严重变形，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 142、系杆拱桥的系杆是主要受力构件。( √ )

- 143、当桥梁结构或构件的承载能力检算系数评定标度为 1 或 2时，结构或构件的总体状况较好，可不进行正常使用极限状态评 定检算。( √ )

- 144、桥梁荷载试验时，为保证结构安全，不能选可能产生最大挠 度的加载工况。(×)

- 145、涵洞养护工作内容包括：经常检查和定期检查，日常养护、 维修、加固与改建。( √ )

- 146、在桥梁技术状况评价中，当梁式桥上部承重构件控制截面出 现全截面开裂；或组合结构上部承重构件结合面开裂贯通，造成 截面组合作用严重降低，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 147、在桥梁技术状况评价中，当梁式桥上部承重构件有严重的异 常位移，存在失稳现象，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 148、在桥梁技术状况评价中，当扩大基础冲刷深度大于设计值， 冲空面积达 20%以上，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 149、在桥梁技术状况评价中，当斜拉桥拉索钢丝出现严重锈蚀、 断丝，主梁出现严重变形，整座桥应评为 4 类。(×)

- 150、在桥梁技术状况评价中，当腹拱、侧墙、立墙或立柱产生破 坏造成桥面板严重塌落，整座桥应评为 5 类。( √ )

- 151、对宽度大于 5mm 的桥面裂缝应检查其发生的原因。( √ )

- 152、寒冷地区的桥梁，对应伸缩缝位置处墩台盖梁，极易出现混 凝土保护层脱落、钢筋大面积外露锈蚀病害，其主要原因是盐类 化合物与冻融循环共同作用的结果。( √ )

- 153、钢筋混凝土板桥，在运营过程中，一般均是带缝工作的，其  竖向受弯裂缝，养护规范容许的最大裂缝宽度值为 0.25mm ，裂缝 宽度超过其限值，应进行修补和加固。( √ )

- 154、整体现浇板，最常见的病害是板底中部位置出现纵向裂缝， 当仅在板中部位置出现 1 条裂缝时，裂缝宽度在规范限值以内， 将会对结构安全造成很大的影响。(×)

- 155、预应力混凝土 T 梁，腹板或马蹄部位易出现对应预应力管道位置的纵向裂缝，该裂缝将严重影响结构耐久性。( √ )

- 156、桥梁信息公示牌设置于桥梁两端靠近桥头的行车方向左侧护 栏或墩台上。(×)

- 157、超重车辆可在行洪等可能发生灾害的时候通过桥梁。(×)

- 158、预应力混凝土梁，在正常使用条件下全预应力构件不允许出 现裂缝，部分预应力A类构件和B类构件允许出现裂缝。(×)

- 159、单孔跨径小于或等于 150m 的特大桥、大桥，以及高速公路或一、二级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为Ⅱ级。( √ )

- 160、修复养护是指为恢复桥涵技术状况而实施的功能性、结构性 修复或更换的工程措施。( √ )

- 161、特大桥、大桥、中桥的墩台旁，必要时设置水尺或标志，以 观测水位和冲刷情况。( √ )

- 162、桥梁的全预应力混凝土构件在荷载作用下，允许出现纵向裂 缝，但宽度不得超过 0.2mm。(×)

- 163、当单个桥梁存在不同的结构形式时，应将不同的结构形式划 分为多个评定单元，分别对各评定单元进行技术状况等级评定。 ( √ )

- 164、桥梁部件的技术状况评分，由各构件评分的平均值和最低值计算得到，与构件数量无关。(×)

- 165、桥墩(桥台或基础)不稳定，出现严重滑动、下沉、位移、倾斜 等现象属于 5 类桥梁技术状况单项控制指标。( √ )

- 166、公路桥梁常见桥型有简支梁桥、连续梁桥、刚构桥、钢桥、 拱桥、斜拉桥和悬索桥。( √ )

- 167、在桥梁技术状况评价中，悬索桥、斜拉桥索塔基础出现严重 沉降或位移；或悬索桥锚定有水平位移或沉降，整座桥应评为 5  类。( √ )

- 168、梁式桥上部结构中最重要的构件是上部承重构件，其权重占到0.70。(×)

- 169、拟提高荷载等级的桥梁，必须进行荷载试验。( √ )

- 170、隧道衬砌换拱可分为整体换拱和局部衬砌更换 。 ( √ )

- 171、隧道注浆加固应根据病害情况及部位合理选择注浆方式、顺 序及浆液类型。   ( √ )

- 172、隧道采用钢板加固衬砌时，原衬砌混凝土强度等级不应低于C20 。   ( √ )

- 173、公路隧道围岩地质条件好时，存在洞身为裸洞的情况。( √ )

- 174、隧道衬砌不能采用喷射混凝土进行加固。 (×)

- 175、隧道衬砌换拱分为整体换拱、局部衬砌更换、表面修补。 (×)

- 176、隧道 日常巡查可采用人工与信息化手段相结合的方式。( √ )

- 177、隧道采用钢板加固衬砌时，原衬砌混凝土强度等级不应低于C30 。 (×)

- 178、公路隧道围岩地质条件好时，也不能存在洞身为裸洞的情况。(×)

- 179、隧道衬砌可采用喷射混凝土进行加固。 ( √ )

- 180、隧道洞门立面标记高度，自路面开始，有效高度不低于2.5m。 (×)

- 181、隧道总体技术状况评定以土建结构、机电设施、其他工程设 施技术状况评定平均得分为总体得分。(×)

- 182、对于宽度大于0.2mm的衬砌裂缝，应采用封闭法进行处治。 (×)

- 183、隧道应急检查是在隧道发生异常事件（灾害、事故）所应采取的检查。       ( √ )

- 184、隧道经常检查破损状况判定分三种情况：情况正常、一般异常、严重异常。   ( √ )

- 185、为确保安全，隧道内实施养护作业时，必须关闭隧道。(×)

- 186、隧道日常巡查只能采用步行或车行两种方式。(×)

- 187、隧道土建结构定期检查的周期是3年。(×)

- 188、公路隧道发生火灾后，火灾上游车辆必须靠右停放、熄火、 钥匙留在车上、不要锁门，并按疏散指示方向撤离。( √ )

- 189、在役公路隧道可以建立结构病害长期监测系统。( √ )

- 190、隧道日常巡查是对公路隧道土建结构外观及使用情况等进行巡视检查。( √ )

- 191、隧道日常巡查主要针对隧道洞口、衬砌、路面、预埋件等进 行检查。( √ )

- 192、雨季、冰冻季节和极端天气，应该增加日常巡查频率。( √ )

- 193、公路隧道养护等级为二级时，土建结构经常检查频率为 1 次/ 季度。(×)

- 194、隧道经常检查内容包括对洞口、洞门、衬砌、路面、检修道、 排水设施、吊顶及预埋件、内装饰、交通标志标线等9项进行检查。( √ )

- 195、隧道日常维修应对洞口、洞门、衬砌、路面、排水设施等局部 轻微缺损进行修复。( √ )

- 196、隧道内养护作业不中断交通时，应采取措施，保障安全并减少对交通的干扰。 ( √ )

- 197、公路隧道总体技术状况评定分为6类。(×)

- 198、对于 5 类隧道，应该及时关闭隧道，实施病害处治，特殊情 况需进行局部重建或改建。( √ )

- 199、隧道路面被油类物质或其他化学品污染时，应采取措施清除。 ( √ )

- 200、高速公路和一级公路宜以机械清扫为主，清扫时应防止产生 扬尘。( √ )