S101线K31+880前进农场3桥修复养护工程等2项公路养护工程施工招标关键内容

- 项目概况

（1）S101线K31+880前进农场3桥修复养护工程

该桥位于石嘴山市，中心桩号为 K31+880，建成于2014年10月，桥梁全长为52.04m，桥面全宽为21.5m。该桥为全幅桥，桥梁上部结构类型为（13+20+13）m空心板梁，桥梁由51片空心板梁组成，桥梁横向共17片空心板梁，主桥下部结构为柱式墩台。桥梁上部结构病害较严重，2023年桥梁定检报告对该桥的技术状况评价为3类桥，其中上部承重结构评定标准为4类。加固维修后汽车荷载等级为公路-1级，地震动峰值系数0.2g。对桥梁上下部结构及附属设施病害进行修复，主要工程量为预应力碳纤维板(10cm宽x0.2cm厚)107.44㎡，碳纤维板锚具204套，8.8级化学锚栓M20x260(含螺杆、m,螺母、垫圈)1224套，5.8级化学锚栓M10x130(含螺杆、螺母、垫圈)748套，3mm厚玻纤套筒78.21㎡，宽度<0.15mm裂缝环氧砂浆处理460.4m,更换板式橡胶支座204个等（以工程量清单及设计图纸为准）。

（2）G109线K1111+406石嘴山黄河大桥等3座桥梁预防养护工程

项目位于石嘴山市，共包含3座桥梁，分别为G109线K1111+406石嘴山黄河大桥、G109线K1111+419新石嘴山黄河大桥、G110线K1136+874铁道口桥。本次对各桥梁混凝土构件表观病害修补，对构件喷涂水泥灰色防腐涂料，维修观景平台，更换维修集中排水管等。主要工程量为涂抹环氧砂浆面积(3mm厚)11693㎡，宽度>0.15mm裂缝注浆处理612.3m，宽度<0.15mm裂缝环氧砂浆处理267.2m，混凝土防撞墙喷涂水泥灰色防腐涂料(三层防腐)3762.8㎡，钢结构除锈1977㎡，0号台前溜坡及锥坡M10浆砌片石258.8m³等。

G109线石嘴山黄河大桥位于G109线K1111+406处，原桥桥跨组合为（3*30+60+2*90+60+5*30）m，其中第1-3、8-12跨为预应力混凝土T梁，第4-7跨为预应力矮塔斜拉T构悬臂梁挂T梁，下部结构桥墩为薄壁墩、桩基础，桥台为U形桥台、扩大基础，桥梁宽度为10.8m，桥梁交角90°，修建于1988年，并于2013年进行加固。

G109线新石嘴山黄河大桥位于 G109线K1111+419处，原桥桥跨组合为（60+4*90+60+30+40+30）m，其中第1-6跨为预应力混凝土变截面连续箱梁，第7-9跨为预应力混凝土等截面现浇箱梁，下部结构桥墩为薄壁墩、桩基础，桥台为U形桥台、扩大基础，桥梁宽度为24.5m，桥梁交角90°，修建于2016年，桥面铺装为沥青混凝土桥面铺装，汽车荷载等级为公路－Ⅰ级，维修后桥梁荷载等级维持原设计标准不变。

G110线铁道口桥位于G110线K1136+874处，原桥桥跨组合为（4*30+4*30）m，上部结构为装配式预应力混凝土箱梁，下部结构桥墩为柱式墩、肋板台，桩基础，桥梁宽度为20m，桥梁交角60°，修建于2016年，桥面铺装为沥青混凝土桥面铺装，单跨6片小箱梁，原桥第一孔上跨地方道路，第三孔上跨铁路，全桥共3道伸缩缝，汽车荷载等级为公路－Ⅰ级，维修后桥梁荷载等级维持原设计标准不变。

2.4 招标范围：设计图纸所设计的内容、工程量清单中所反映出来的实际工程量、技术规范和工程量清单计量规则中要求的计价不计量的工程量以及为完成以上工程所消耗的劳务、材料、机械、设备等所有附属工程量。

- 对投标人的全部资格条件要求

详见招标公告。

- 资格审查办法

- 附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

1.投标人具有法人或其他组织资格；持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书； 2.具有交通运输主管部门颁发的桥梁养护乙级及以上资质，或具备一类公路养护工程资质和二类公路养护工程甲级资质,且在有效期内； 3.具备建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证； 4.投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

注： 修改补充投标人须知正文第 3.5.1 项： （1）“投标人基本情况表”应附企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照，下同）、施工资质证书、安全生产许可证、基本账户开户银行提供的开户或账户信息证明的彩色影印件。 （2）企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书和组织机构代码证、施工资质证书、安全生产许可证的彩色影印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。 （3）对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件中提供附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的变更记录的彩色影印件。 （4）根据《交通运输部关于取消一批证明事项的决定》（交法规[2020]1号）文件规定，投标人无须提供在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明彩色影印件。 （5）招标文件中其他地方与此处不一致时，以此处为准。

- 附录 2 资格审查条件(财务最低要求)

财务要求

投标人须提交近三年（2020年－2022年）经审计的财务报表，并满足以下要求： 1.投标人在近三年（2020年－2022年）每一年度末的流动资产与流动负债比均不小于1。 2.投标人提供近三年（2020年－2022年）经审计的财务报表。

注：修改补充投标人须知正文第3.5.2项： （1）投标人应在投标文件中附近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色影印件。 （2）投标人的成立时间少于规定年份的可以对本项目投标，应提供成立以来的财务状况表，且投标人所提供的财务报表均需满足以上要求。 （3）投标人如为集团公司，财务会计报表指合并财务会计报表。 （4）招标文件中其他地方与此处不一致时，以此处为准。

- 附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

投标人至少完成过1个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩。

注：修改补充投标人须知正文第 3.5.3 项： （1）投标人应按资格审查资料中的表（四）（近年完成的类似项目情况表）填写所提供的业绩，提供的每个业绩均应填写，未按照表（四）（近年完成的类似项目情况表）规定的格式填报的业绩，其业绩审查将不予认可。 （2）投标人填报的业绩必须是“全国公路建设市场监督管理系统”或工程所在地省级公路建设与养护市场信用信息管理系统中公开的主包已建业绩或分包已建业绩。“近年完成的类似项目情况表”应附在“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图（即包括“项目名称”“项目类型”“合同价”“主要工程量”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图）。在“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询的，应附工程所在地省级交通运输主管部门公路建设与养护市场信用信息管理系统中查询到的网页截图。除网页截图外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。若投标人未提供相关项目网页截图，或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 对投标人所提供的企业业绩，如通过上述网站查询后结果与投标人自行提供结果不符，则对应业绩将不予认可。 （3）非在“全国公路建设市场监督管理系统”或工程所在地省级交通运输主管部门“公路建设与养护市场信用信息管理系统”中查询到的业绩在资格评审中将不予认可。 （4）投标人提供的施工业绩应是以投标人名义签署的合同业绩。其母公司及下属专业单位签署合同的业绩、分包业绩、联合体业绩在资格审查中均不予认可。 （5）投标人提供的业绩达不到附录 3 业绩最低要求的，其资格审查不予通过。 （6）《宁夏回族自治区公路建设与养护市场信用信息管理系统》已正常开启，由于端口号变化，本系统的登录地址变更为：https://222.75.70.115:8084/CISS/main/home/，如投标人需要，请正确登陆。 （7）如部分地区省级交通运输主管部门的“公路建设市场信用信息管理系统”需要登录才可查询业绩的，投标企业必须提供登录账号密码，如不提供导致评标委员会无法查询业绩的，则该项目业绩不予认定。 （8）招标文件中其他地方与此处不一致时，以此处为准。

- 附录 4 资格审查条件(信誉最低要求）

信誉要求

1.未被交通运输部或宁夏回族自治区交通运输厅取消在宁夏回族自治区投标资格且处于有效期内（以“全国公路建设市场信用信息管理系统、宁夏公路建设市场信用信息管理系统”中查询结果为准）； 2.未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书，或吊销安全生产许可证； 3.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（附网站查询截图）； 5.在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）、“信用交通”（http://credit.mot.gov.cn/）、“信用宁夏”（http://credit.nx.gov.cn/）任一网站中未被列入失信被执行人（附网站查询截图）； 6.投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理自2021年5月9日以来无行贿犯罪行为（附承诺函）； 7.无法律法规或投标人须知前附表规定的其他不合格情形。

注：1.投标人提供“投标人信誉情况表”时，按照以上内容及投标文件格式中的要求提供证明资料。 2.招标文件中其他地方与此处不一致时，以此处为准。

- 附录 5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上职称，并具有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业二级及以上注册建造师证，持有交通运输主管部门颁发的 B 类安全生产考核证书。至少完成过1个大桥及以上规模的公路桥梁养护施工的项目经理职务（或2个项目副经理职务）。 | 无在岗项目是指：①目前未在其他项目上中标或任职；②在其他项目上中标或已任职，且中标或已任职项目的合同工期与本项目的工期重叠，但本项目中标后能够从该项目上撤离。则投标人必须在本次投标文件中提供书面承诺原件，承诺的内容为上述人员能够从中标项目或已任职项目上撤离。未填写在岗要求或未提供承诺证明材料的，其资格审查不通过。 |
| 项目总工 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上职称。至少完成过1个大桥及以上规模的公路桥梁养护施工的项目总工职务（或2个项目副总工职务）。 |  |
| 注：修改补充投标人须知正文第3.5.5项： （1）投标人应按资格审查资料表（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表的格式要求分别填写项目经理和项目总工的资历，还应后附相关资格证明材料的彩色影印件。 （2）项目经理须提供的资格证明材料：身份证、职称资格证书、建造师注册证书、安全生产考核合格证书、建造师注册证书及安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图、投标人所属社保机构出具的2024年1月至今任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料、人员相关业绩的网页截图、在岗撤离承诺书（如需、格式自拟）。 （3）项目总工须提供的资格证明材料：身份证、职称资格证书、投标人所属社保机构出具的2024年1月至今任意连续3个月社保缴费证明或其他能够证明参加社保的有效证明材料、相关业绩的网页截图、在岗撤离承诺书（如需、格式自拟）。 （4）项目经理和项目总工其他要求：必须是在投标人单位参加社会保险的全日制从业人员；注册建造师证书注册的单位必须为投标人，社保缴费单位与投标人名称必须一致；所有证件需清楚地反映有效期、年检情况及单位变更情况信息（如有）；所附人员的各类证书、证照以及各种证明材料中该人员的姓名应完全一致（除曾用名）。 （5）人员相关业绩要求：应附在“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。（“业绩信息”即包括“项目名称”“项目类型”“合同价”“主要工程量”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图）。在“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询的，但可在工程所在地省级交通运输主管部门公路建设与养护市场信用信息管理系统中查询到的，应附工程所在地省级交通运输主管部门公路建设与养护市场信用信息管理系统中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。若投标人未提供相关业绩网页截图，或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该项目业绩不予认定。 对投标人所提供的企业业绩，如通过上述网站查询后结果与投标人自行提供结果不符，则对应业绩将不予认可。非在“全国公路建设市场监督管理系统”或工程所在地省级交通运输主管部门“公路建设与养护市场信用信息管理系统”中查询到的业绩在资格评审中将不予认可。如部分地区省级交通运输主管部门的“公路建设市场信用信息管理系统”需要登录才可查询业绩的，投标企业必须提供登录账号密码，如不提供导致评标委员会无法查询业绩的，则该项目业绩不予认定。 （6）在评审过程中招标人将通过网上核实投标人所提供的网页截图的内容、建造师注册证书、安全生产考核合格证书等相关信息，核实后如发现投标人提供的网页截图、信息与招标人核实的内容不一致的，或投标人提供虚假截屏信息的，招标人将视为该投标文件不符合招标文件的规定，在资格评审中不予通过。 （7）投标人对投标文件中拟委任的项目经理、项目总工是否在岗必须如实填报，在评标过程中或公示期间，若招标人收到有关反映投标人项目经理、项目总工有在岗项目的投诉，招标人一经查实将认定为失信投标行为，取消其中标资格。 （8）注意事项：关于项目经理持有交通运输主管部门颁发的B类安全生产考核证书，由于《交通运输工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(2024年1月8日交通运输部令2024年第2号公布，自2024年3月1日起施行)由交通运输部于3月31日具体移交省级交通运输主管部门考核，由于考核相关工作正在准备中，自治区交通运输厅正在拟定文件，将3月31日之后到期的B证有效期延期6个月，文件随后下发。 （9）招标文件中其他地方与此处不一致时，以此处为准。 |  |  |  |

- 三、评标办法全文

## 评标办法（技术评分最低标价法（双信封））

| 条款号 |  |  |  |  | 评审因素与评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 |  |  | - 评标办法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： - （1）评标价低的投标人优先； - （2）2023年度被宁夏交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先：以《自治区交通运输厅关于公布2023年度宁夏公路建设与养护市场从业单位及人员信用评价结果的通知》文件中的信用评价等级为准； - （3）商务和技术得分较高的优先； |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 形式评审与响应性评审标准 |  |  | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求、安全目标等； b.投标函附录的所有内容和数据均符合招标文件规定； c.投标文件中有承诺函、规范投标行为承诺函、使用农民工承诺等内容，其内容文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减且签字盖章齐全； d.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； - e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写，按招标文件规定的形式装订。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的银行、保函的有效期均满足招标文件要求，且递交投标文件截止时间之前向招标人单独密封提交了保函原件。 (4)投标人法定代表人授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上亲笔签名。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 (6)本项目不接受联合体投标。 (7)本项目不允许分包。 (8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (9)投标文件第一个信封（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容、工程量清单以及与投标报价相关的资料、表格等内容。 (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了响应。 (12)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 - （13）围标、串标审查：如果有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及投标弄虚作假的，评标委员会应对该投标文件作无效投标处理。 - （14）评标委员会要对投标人的财务能力、管理水平和以往施工业绩及履约信誉进行详细评审。如发现投标文件有以下情况之一的，评标委员会将对其作无效投标处理： - a.承诺的质量标准低于招标文件或国家强制性标准要求； - b.提供虚假施工业绩及履约信誉证明材料。 - （15）投标文件和提交方式要满足投标人须知之规定。 - （16）按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 - （17）未附有招标人不能接受的其他条件。 第二个信封（报价文件）评审标准： - （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： - a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； - b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；未对工程量电子清单中的文字、数据、格式和运算定义进行修改。 - c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 - （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 - （3）投标报价中报价满足投标人须知的要求及满足以下要求： - a.投标报价的大写金额能确定具体数值； - b.投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价； - c.投标报价大写金额无错误且可唱出； - d.未提交调价函； - e.同一投标人未提交两个以上不同的投标报价； （4）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。 （5）未修改招标人给定的暂估价（如有）或暂列金额（如有）。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评 审标准 |  |  | - 1.投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证等招标文件要求提交的证照，且所有证照在正本中均为彩色扫描件或彩色复印件； - 2.投标人的资质等级符合招标文件投标人须知附录1（包括小注）规定； - 3.投标人的财务状况符合招标文件投标人须知附录2（包括小注）规定； - 4.投标人的业绩符合招标文件投标人须知附录3（包括小注）规定； - 5.投标人的信誉符合招标文件投标人须知附录4（包括小注）规定； - 6.投标人的项目经理和项目总工符合招标文件附录5（包括小注）规定； - 7.投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 资格评 审标准 |  |  | 营业执照 |  |  | - 投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证等招标文件要求提交的证照，且所有证照在正本中均为彩色扫描件或彩色复印件； |  |
|  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | - 投标人的资质等级符合招标文件投标人须知附录1（包括小注）规定； |  |
|  |  |  |  |  | 财务状况 |  |  | - 投标人的财务状况符合招标文件投标人须知附录2（包括小注）规定； |  |
|  |  |  |  |  | 类似项目业绩 |  |  | - 投标人的业绩符合招标文件投标人须知附录3（包括小注）规定； |  |
|  |  |  |  |  | 信誉 |  |  | - 投标人的信誉符合招标文件投标人须知附录4（包括小注）规定； |  |
|  |  |  |  |  | 项目经理、项目总工 |  |  | - 投标人的项目经理和项目总工符合招标文件附录5（包括小注）规定； |  |
|  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  | - 投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |  |
| #### 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  |  |  |  | #### 评分标准 |
| #### 条款号 | #### 评分 #### 因素 |  |  | #### 评分因素权重分值 |  | #### 各评分因素 #### 细分项 | #### 分值 |  |  |
| #### 2.2.2（1） | #### 施工组织设计 |  |  | #### 35分 |  | #### 总体施工组织布置及规划 | #### 5分 |  | #### 根据标段工程内容进行编制，布置及规划内容是否透彻、合理、切实可行：合格得3分；基本合理得3-4分；合理得4-5分。 |
|  |  |  |  |  |  | #### 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施、关键和难点工程的分析、施工标准化技术方案 | #### 12分 |  | #### 主要工程项目的施工方案方法是否完全满足工程要求，对本项目关键和难点工程的把握是否准确、认识深刻、措施具有针对性：施工标准化技术方案是否准确合理、具有针对性；合格得7.2分，基本合理得7.2-9.6分，合理得9.6-12分。 |
|  |  |  |  |  |  | #### 项目工期、质量、安全生产、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护等保证体系及保证措施 | #### 8分 |  | #### 针对不同的内容具有不同的保证体系及保证措施，合理的推进项目进展，各项措施切实可行，计划详细、得当：合格得4.8分，基本合理得4.8-6.4分，合理得6.4-8分。 |
|  |  |  |  |  |  | #### 项目风险预测与防范、事故应急预案、支付保障措施 | #### 10分 |  | #### 从农民工工资、劳务分包、材料采购、设备租赁、工程分包等多方面的分析编制按期支付保证措施，措施是否合理、详细、得当：合格得6分，基本合理得6-8分，合理得8-10分。 |
| #### 2.2.2（2） | #### 技术 #### 能力 |  |  | #### 10分 |  | #### 1.满足资格审查最低要求的得基本分6分； #### 2.投标人近5年（2019年5月9日至投标截止日）以来获得过与项目施工有关的鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、国家级工法、国家级科学技术进步奖的，每增加1项加1分； #### 3.投标人近5年（2019年5月9日至投标截止日）以来获得过与项目施工有关的交通运输部公路交通优质工程奖（李春奖）、交通运输部平安工程奖、省部级优质工程奖、省部级科技进步奖、省级工法、行业工法、专利(发明专利或实用新型专利)的，每增加1项加0.5分； #### 4.以上（2）（3）项累计最多加4分（注：以提供的获奖证书为准）。 |  |  |  |
| #### 2.2.2（3） | #### 主要 #### 人员 |  |  | #### 25分 |  | #### 投标人项目经理任职资格与业绩 | #### 15分 |  | - 1.（1）满足资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）得9分； - 2.在满足资格审查条件的基础上，近5年（任职时段在自2019年5月9日至投标截止之日，以交工日期为准）,每增加一个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩的项目经理职务业绩加6分；在满足资格审查条件的基础上，近5年（任职时段在2019年5月9日至投标截止之日，以交工日期为准）,每增加一个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩的项目副经理职务的加3分。此项最多加6分。 - 3.业绩证明材料同招标文件要求 |
|  |  |  |  |  |  | - 投标人项目总工任职资格与业绩 | #### 10分 |  | - 1.满足资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）得6分； - 2.在满足资格审查条件的基础上，近5年（任职时段在自2019年5月9日至投标截止之日，以交工日期为准）,每增加一个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩的项目总工职务业绩加4分；在满足资格审查条件的基础上，近5年（任职时段在2019年5月9日至投标截止之日，以交工日期为准）,每增加一个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩的项目副总工职务的加2分。此项最多加4分。 #### 3.业绩证明材料同招标文件要求 |
| #### 2.2.2（4） | #### 其他因素 |  | #### 履约信誉 | #### 15分 |  | #### 履约信誉 | #### 15分 |  | - 1.满足资格审查条件（信誉最低要求）得15分。 - 2.每有一次资格审查条件（信誉最低要求）以外的不良行为记录的扣1分，扣完为止。 - 注：满足资格审查条件（信誉最低要求）以外的不良记录以发布招标公告之日至投标截止日从宁夏回族自治区交通运输厅官网、中华人民共和国交通运输部官网、宁夏回族自治区公路建设市场信用信息管理系统中的严重失信行为及全国公路建设市场信用信息管理系统中的不良行为记录查询出的结果为准。 |
|  |  |  | #### 施工业绩 | #### 15分 |  | #### 施工业绩 | #### 15分 |  | - 1.满足资格审查条件（业绩最低要求）得9分； - 2.在满足资格审查条件的基础上，近5年（2019年5月9日至投标截止日，以交工日期为准）每增加一个大桥及以上规模的公路桥梁养护工程施工业绩加6分，此项最多加6分。 - 3.业绩证明材料同招标文件要求。 |
| #### 2.2.3 | 第二个信封详 #### 细评审标准 |  |  |  |  | 评标价计算公式：评标价＝投标函文字报价 |  |  |  |
| #### 2.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 |  |  |  |  | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 5 名通过详细评审。 |  |  |  |
| 需要补充的其他内容： - 通过第一个信封详细评审的投标人数量规定如下： - （1）通过第一个信封详细评审的投标人数量：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前5名通过详细评审，其他投标人退回第二信封。如第一个信封商务和技术得分相同时，按照以下规则确定投标人排名优先顺序： - ①评标价低的投标人优先； - ②2023年度被宁夏交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先：以《自治区交通运输厅关于公布2023年度宁夏公路建设与养护市场从业单位及人员信用评价结果的通知》文件中的信用评价等级为准； - ③商务和技术得分较高的投标人优先。 （2）招标人设有投标控制价上限，目的是防止哄抬标价，投标价超出此投标控制价上限的，招标人将视为超出招标人的支付能力，评标委员会应拒绝其投标。 （3）本次评标采用技术评分最低标价法，评标委员会对通过初步评审的投标人的施工组织设计、技术能力、主要人员、其他等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人的评标方法。投标报价低于其成本的除外。 （4）除评标价评分项外，评标委员会成员对投标人商务和技术各项因素的评分一般不得低于招标文件规定该因素满分值的60%；评分低于满分值60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。投标文件各项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算，数值保留两位小数。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、联系方式

| 招标人：宁夏公路管理中心石嘴山分中心 | 招标代理机构：圣方建设项目管理有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：宁夏石嘴山市大武口区游艺东街 521号 | 地址：银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心A座7楼 |
| 联系人：宣强 | 联系人：赵晶磊、郭尧、柴少芳 |
| 电话：0952-2059011 | 电话：0951-6894822 |